POVODŇOVÝ PLÁN

MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA KYNŠPERK ND OHŘÍ

Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj

Městské části: Dolní Pochlovice | Dvorečky | Chotíkov | Kamenný Dvůr | Kynšperk nad Ohří | Liboc | Štědrá | Zlatá

Výtisk číslo:

1

Správci vodních toků:

- Ohře - Povodí Ohře, státní podnik

- Velká Libava - Povodí Ohře, státní podnik

- Malá Libava - Povodí Ohře, státní podnik

- Libocký potok - Povodí Ohře, státní podnik

- Suchý potok s přítoky - Povodí Ohře, státní podnik

- Bezejmenný pravostranný přítok Ohře s přítoky - Povodí Ohře, státní podnik

- Bezejmenné levostranné přítoky Ohře (před Libockým potokem) - Povodí Ohře, státní podnik

- Pravostranný přítok Suchého potoka - Lesy České republiky, s.p.

- Levostranný přítok Malé Libavy (pod Zlatou) - Lesy České republiky, s.p.

Výtisk č. 1 o počtu listů 92 + přílohy určen pro: Město Kynšperk n. Ohří

Rozdělovník výtisků:

č. 1, 2: Město Kynšperk nad Ohří + CD,

č. 3: ORP Sokolov - na CD,

Dále na CD pro: HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov,

Povodí Ohře, s.p.

Schvalovací doložky:

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu: Městský úřad Sokolov,

Odbor životního prostředí č.j.: 6420/2013/OŽP/SOKI ze dne 27.02.2013

Aktualizace:

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu: Městský úřad Sokolov,

Odbor životního prostředí č. j. 76550/2016/OŽP/JISK ze dne 10.11.2016

Stanovisko správce toku: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary,

zn.: 011001-357/2012, 08.02.2012, Jiří Činčera

Zpracováno pro: Město Kynšperk nad Ohří

Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského č.p. 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Vypracoval:

Ing. Jan PAPEŽ fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, 362 32 Otovice, IČO 648 50 587, listopad 2012

Aktualizace září 2016 - MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor - Bc. Soňa Kinderová

Obsah:

Obsah Povodňového plánu	2

Abecední Seznam zkratek použitých v textu povodňového plánu	4

Průvodní list - záznam o aktualizaci	5

Seznam předpisů na úseku povodňové ochrany	6

Vysvětlení základních pojmů	8

Ochrana před povodněmi	8

Povodně	8

Zvládání povodňových rizik	8

Povodňová opatření	9

Přílohy	10

Použitá literatura:	10

Úvod	11

Povodňové orgány	14

Povodňové orgány obcí	14

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností	15

Povodňové orgány krajů	15

Ústřední povodňový orgán	15

Vyberte myší odkaz, který Vás zajímá a klepněte na levé tlačítko myši a vybraný odkaz se Vám zobrazí.

# Obsah Povodňového plánu

| Článek | Název obsahu | Část PP | Kapitola | Strana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Úvodní list. | úvodní |  | 1 |
| - | Obsah Povodňového plánu včetně příloh. | úvodní |  | 2 |
| - | Abecední seznam zkratek. | úvodní |  | 4 |
| - | Průvodní list - záznam o aktualizaci. | úvodní |  | 5 |
| - | Seznam předpisů na úseku povodňové ochrany | úvodní |  | 6 |
| - | Vysvětlení základních pojmů. | úvodní |  | 8 |
| - | Přílohy. | úvodní |  | 10 |
| - | Použitá literatura. | úvodní |  | 10 |
| - | Stanovená záplavová území. | úvodní |  | - |
| - | Úvod. | úvodní |  | 11 |
| VĚCNÁ ČÁST |  |  |  | 16 |
| 1. | Charakteristika území. | věcná | 1 | 17 |
| 1.1 | Postupové doby. | věcná |  | 18 |
| 1.2 | Hydrologické údaje o tocích. | věcná |  | 18 |
| 1.3 | Místa častých ledových obtíží ve správním obvodu ORP Sokolov. | věcná |  | 19 |
| 1.4 | Ohrožená vodní díla ve správním obvodu města Kynšperk nad Ohří (z hlediska povodňového nebezpečí). | věcná |  | 19 |
| 2. | Charakteristika ohrožených a ohrožujících objektů. | věcná | 2 | 21 |
|  | Stanovená záplavová území. | věcná |  | 21 |
| 2.1 | Ohrožené a ohrožující objekty. | věcná |  | 22 |
| 2.2 | Povodňové plány vlastníků pozemků. | věcná |  | 22 |
|  | Příloha ohrožené a ohrožující objekty. | věcná |  | - |
| 3. | Druh a rozsah ohrožení. | věcná | 3 | 23 |
| 3.1 | Přirozená povodeň. | věcná |  | 23 |
| 3.1.1 | Přirozená povodeň ovlivněná dešťovými srážkami. | věcná |  | 23 |
| 3.1.2 | Přirozená povodeň ovlivněná ledovými jevy na tocích. | věcná |  | 24 |
| 3.1.3 | Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami. | věcná |  | 25 |
| 3.2 | Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy. | věcná |  | 26 |
| 4. | Opatření k ochraně před povodněmi. | věcná | 4 | 27 |
| 4.1 | Povodňové prohlídky. | věcná |  | 28 |
| 4.2 | Předpovědní a hlásná povodňová služba. | věcná |  | 29 |
| 4.2.1 | Předpovědní povodňová služba. | věcná |  | 30 |
| 4.2.2 | Hlásná povodňová služba. | věcná |  | 32 |
| 4.3 | Povodňové záchranné práce. | věcná |  | 35 |
| 4.4 | Povodňové zabezpečovací práce. | věcná |  | 35 |
| 4.5 | Evidenční a dokumentační práce. | věcná |  | 36 |
|  | Kapitoly 4.5.1 - 4.5.5 | věcná |  | 36 |
| 5. | Stupně povodňové aktivity (SPA). | věcná | 5 | 38 |
| 5.1 | Limitní vodní stavy a průtoky. | věcná |  | 38 |
| 5.2 | Teoretická charakteristika SPA. | věcná |  | 38 |
| 5.3 | Pozorování vodních stavů v hlásných profilech. | věcná |  | 42 |
| 5.4 | Přirozená povodeň ovlivněná dešťovými srážkami - Zásady vyhlašování SPA. | věcná |  | 46 |
| 5.5 | Přirozená povodeň ovlivněná ledovými jevy na tocích - Zásady vyhlašování SPA. | věcná |  | 46 |
|  | Přehled hlásných profilů. | věcná | 5/1 | 48 |
| ORGANIZAČNÍ ČÁST |  |  |  | 16 |
| 6. | Organizace povodňové ochrany. | organizační | 6 | 54 |
|  | Úvod do organizační části. | organizační |  | 55 |
| 6.1 | Organizace povodňové služby. | organizační |  | 56 |
| 6.2 | Časový plán při vyrozumění Povodňové komise. | organizační |  | 56 |
| 6.3 | Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise | organizační |  | 56 |
|  | Stanoviště Povodňové komise. | organizační |  | 57 |
| 6.4 | Povodňová komise (město Kynšperk nad Ohří a ORP Sokolov). | organizační |  | 58 |
| 6.5 | Vyrozumění o vzniku povodňové situace. | organizační |  | 63 |
| 6.6 | Povinnosti členů PK města Kynšperk nad Ohří. | organizační |  | 64 |
|  | Kapitoly 6.6.1 - 6.6.4 | organizační |  | 64 |
| 6.7 | Zabezpečení úkolů Města Kynšperk nad Ohří ve svém územním obvodu na úseku ochrany před povodněmi. | organizační |  | 66 |
|  | Kapitoly 6.7.1 - 6.7.6 | organizační |  | 66 |
| 6.8 | Materiální, osobní a finanční zabezpečení ochrany před povodněmi. | organizační |  | 66 |
|  | Kapitoly 6.8.1 - 6.8.3 | organizační |  | 66 |
| 7. | Organizace povodňové služby - schémata přenosu informací. | organizační | 7 | 68 |
| 8. | Stupně povodňové aktivity - činnost. | organizační | 8 | 71 |
| 8.1 | Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni. | organizační |  | 71 |
| 8.2 | První stupeň - STAV BDĚLOSTI. | organizační |  | 71 |
| 8.3 | Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI. | organizační |  | 72 |
| 8.4 | Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ. | organizační |  | 73 |
| 8.5 | Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity. | organizační |  | 74 |
| 8.6. | Činnost povodňového orgánu města bezprostředně po povodni. | organizační |  | 74 |
| 9. | Spojení na důležité organizace. | organizační | 9 | 75 |
| 10. | Způsob vyžádání pomoci při povodni. | organizační | 10 | 77 |
| 11. | Informační zabezpečení | organizační | 11 | 77 |
| 12. | Evidenční a dokumentační práce. | organizační | 12 | 78 |
| 13. | Přehled techniky. | organizační | 13 | 79 |
| 14. | Evakuace. | organizační | 14 | 81 |
| GRAFICKÁ ČÁST |  |  |  | 85 |
| 15. | Záplavové území. | grafická | 15 | 86 |
| 16. | Riziková území při extrémních přívalových srážkách. | grafická | 16 |  |
| 17. | Základní vodohospodářská mapa. | grafická | 17 | 90 |

# Abecední Seznam zkratek použitých v textu povodňového plánu

CPP ČHMÚ	- Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

ČHMÚ		- Český hydrometeorologický ústav

ČK		- Červený kříž

ES		- Extravilánové splachy

GIS		- Geografický informační systém

HP		- Hlásný profil

HZS		- Hasičský záchranný sbor

HZS ÚO	- Hasičský záchranný sbor Územní odbor

IZS		- Integrovaný záchranný systém

JSDH		- Jednotka sboru dobrovolných hasičů

KHS		- Krajská hygienická stanice

KÚ		- Krajský úřad

KVS		- Krajská veterinární správa

MěÚ		- Městský úřad

MP		- Městská policie

MŘ		- Manipulační řád

MVK		- Místo vizuální kontroly

MŽP ČR	- Ministerstvo Životního prostředí České Republiky

NM		- Nebezpečné místo

OPIS HZS	- Operační informační středisko hasičského záchranného sboru

ORP		- Obec s rozšířenou působností

OÚ		- Obecní úřad

PK		- Povodňová komise

PK ORP	- Povodňová komise obce s rozšířenou působností

PO		- Povodňový orgán

PPČR		- Povodňový plán České republiky

PPVPS		- Povodňový plán vlastníka nemovitosti

PS		- Požární stanice

PŠ	- Pracovní štáb

RPP ČHMÚ	- Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ

SDH		- Sbor dobrovolných hasičů

SNUS		- Středisko nouzového ubytování a stravování

SPA		- Stupeň povodňové aktivity

SSHR		- Státní správa hmotných rezerv

SÚS		- Správa a údržba silnic

SW		- Software

TS		- Technické služby

ÚPK		- Ústřední povodňová komise

VD		- Vodní dílo

VD TBD	- Organizace pověřená výkonem technicko-bezpečnostního dohledu na vodních dílech I. a II. kategorie

VHD		- Vodohospodářský dispečink

ZK		- Zpětná klapka

ZZS		- Záchranná zdravotní služba

# Průvodní list - záznam o aktualizaci

Povodňový plán je průběžně aktualizován. Prověření Povodňového plánu bude provedeno také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

| POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průvodní list |  |  |  |  |  |
| Záznam o aktualizaci |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo | Datum aktualizace |  | Aktualizaci provedl |  |  |
|  | Plánovaná | Skutečná | Odbor | Jméno | Podpis |
| 1. | / | 21.02.2017 | MO | Kinderová |  |
| 2. | / | 24.05.2018 | MO | Kinderová |  |
| 3. | / | 03.01.2019 | MO | Kinderová |  |
| 4. | / | 11.02.2020 | MO | Kinderová |  |
| 5. | / | 3-6/2023 | MO | Kinderová |  |
| Soupis změn |  |  |  |  |  |
| Aktualizace číslo | Strana | Bod č. | Podstata změny |  |  |
| 1. | 26, 77 | 3.2, 10 | Zapracování připomínek ORP Sokolov |  |  |
|  | 60, 61, 62 + Příloha G | PK ORP Sokolov - obce | Aktualizace členů PK |  |  |
| 2. | Dopracována Příloha W | ÚČ str. 10 VČ str.19 | Doložen Provozní řád - „Boží požehnání - udržování hladiny vody v jižním lomu“ |  |  |
|  | 60, 61, 62 + Příloha G | PK ORP Sokolov - obce | Aktualizace členů PK |  |  |
| 3. | 59, 60, 61, 62 + Příloha G | PK město, PK ORP Sokolov - obce | Aktualizace členů PK |  |  |
| 4. | 6, 7, 10, 13, vlastníci objektů, 25, 30, 60 - 63, 77 + Příloha G, M, N | PK město, PK ORP Sokolov - obce | Aktualizace členů PK Aktualizace telefonních kontaktů Aktualizace Příloh |  |  |
| 5. | vlastníci objektů, 59 - 67, 76, 77, 79, 80 | PK město, PK ORP Sokolov - obce | Aktualizace členů PK Aktualizace telefonních kontaktů Aktualizace Příloh |  |  |
| Vypracoval: |  | Schválil: |  | Aktualizuje: |  |
| Aktualizace: |  | Platí od: |  |  |  |

# Seznam předpisů na úseku povodňové ochrany

Kompletní aktualizovaný přehled právních předpisů, metodických pokynů a norem včetně textů vybraných předpisů viz stránky:

- Digitální Povodňový plán Karlovarského kraje

http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_CZ041/

| Poř. č. | Typ předpisu | Číslo předpisu | Název předpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zákon | 254/2001 Sb. | o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů |
| 2. | Zákon | 105/1991 Sb. - úplné znění - 2/1969 | o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění poz. př. |
| 3. | Zákon | 129/2000 Sb. | o krajích (krajské zřízení), ve znění poz. př. |
| 4. | Zákon | 128/2000 Sb. | o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. př. |
| 5. | Zákon | 258/2000 Sb. | o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz. př. |
| 6. | Zákon | 133/1985 Sb. | o požární ochraně, ve znění poz. př. |
| 7. | Zákon | 183/2006 Sb. | o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů |
| 8. | Vyhláška | 178/2012 Sb. | kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů |
| 9. | Vyhláška | 471/2001 Sb. | o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů |
| 10. | Vyhláška | 216/2011 Sb. | o náležitostech manipulačních a provozních řádů VD |
| 11. | Vyhláška | 79/2018 Sb. | o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace |
| 12. | Vyhláška | 393/2010 Sb. | o oblastech povodí |
| 13. | Vyhláška | 590/2002 Sb. | o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění poz. př. |
| 14. | Vyhláška | 500/2006 Sb. | o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění poz. před. |
| 15. | Vyhláška | 24/2011 Sb. | o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů |
| 16. | Metodický pokyn MŽP | prosinec 2011/č.9 | Předpovědní a hlásná povodňová služba |
| 17. | Metodický pokyn MŽP | duben 1999/č.4 | Posuzování bezpečnosti přehrad za povodní |
| 18. | Metodický pokyn MŽP | červenec 2000/č.7 | Stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů |
| 19. | Metodický pokyn MŽP | červenec 2001/č.7 | Navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží |
| 20. | Metodický pokyn MŽP | září 2005/č.15 | Zpracování plánu ochrany území pod VD před zvláštní povodní |
| 21. | Metodický pokyn Mze | květen 2003/č.2 | Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu |
| 22. | Metodický pokyn Mze | květen 2003/č.2 | Provádění technicko - bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie |
| 24. | Metodický pokyn MŽP | říjen 1998/č. 5 | Zabezpečení TBD dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie |
| 25. | Metodický pokyn MŽP | říjen 1998/č. 5 | Vegetace na nízkých sypaných hrázích |
| 26. | Metodický pokyn MŽP |  | ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích |
| 27. | Metodický pokyn Mze | květen 2003/č. 2 | k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Mze |

Obnova území postiženého povodní

| Poř. č. | Typ předpisu | Číslo předpisu | Název předpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zákon | 12/2002 Sb. | o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění pozd. předpisů |
| 2. | Zákon | 634/2004 Sb. | o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů |
| 3. | Vyhláška | 186/2002 Sb. | kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu, ve znění pozdějších předpisů |

Normy - ČSN a TNV

| Poř. č. | Typ předpisu | Číslo předpisu | Název předpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TNV | 752102 | Úpravy potoků |
| 2. | TNV | 752103 | Úpravy řek |
| 3. | ČSN | 752106 | Hrazení bystřin a strží |
| 4. | ČSN | 752120 | Kilometráž vodních toků a nádrží |
| 5. | ČSN | 752130 | Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením |
| 6. | TNV | 752131 | Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích |
| 7. | TNV | 752303 | Jezy a stupně |
| 8. | TNV | 752321 | Rybí přechody |
| 9. | ČSN | 752401 | Vodní nádrže a zdrže |
| 10. | ČSN | 752410 | Malé vodní nádrže |
| 11. | ČSN | 752410 | Malé vodní nádrže - 1. změna |
| 12. | TNV | 752415 | Suché nádrže |
| 13. | TNV | 752910 | Manipulační řády vodohospodář. děl na vodních tocích |
| 14. | ČSN | 752911 | Vodní značky |
| 15. | TNV | 752925 | Provoz a údržba vodních toků |
| 16. | TNV | 752931 | Povodňové plány |
| 17. | TNV | 752932 | Navrhování záplavových území |
| 18. | TNV | 752935 | Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni |
| 19. | ČSN | 753102 | Odkaliště |

Právní předpisy pro krizové řízení

| Poř. č. | Typ předpisu | Číslo předpisu | Název předpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zákon | 2/1969 Sb. | o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy |
| 2. | Zákon | 129/2000 Sb. | o krajích (krajský úřad), ve znění poz. př. |
| 3. | Zákon | 128/2000 Sb. | o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. př. |
| 4. | Zákon | 133/1985 Sb. | o požární ochraně, ve znění poz. př. |
| 5. | Zákon | 258/2000 Sb. | o ochraně veřejného zdraví, ve znění poz. př. |
| 6. | Zákon | 240/2000 Sb. | o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů |
| 7. | Zákon | 239/2000 Sb. | o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů |
| 8. | Zákon | 219/1999 Sb. | o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších přepisů |
| 9. | Zákon | 273/2008 Sb. | o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů |
| 10. | Zákon | 553/1991 Sb. | o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů |
| 11. | Zákon | 320/2015 Sb. | o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů |
| 12. | Nařízení vlády | 462/2000 Sb. | nařízení vlády k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000Sb. |
| 13. | Metodický pokyn MŽP | červenec 2000/č.7 | Stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů |
| 14. | Metodický pokyn MV | PO 4537/IZS-2001 | kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce |
| 15. | Směrnice MV Čl. 6 - Pracoviště krizového štábu | 117572-2/PO-OKR-2011 z 24. listopadu 2011 | kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce |

# Vysvětlení základních pojmů

Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Ochrana před povodněmi

§ 63

(1) Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

(2) Operativní opatření jsou zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizového stavu podle krizových plánů - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(3) K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

(4) Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.

- Povodně

§ 64

(1) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při

a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

- Zvládání povodňových rizik

§ 64a

(1) Zvládání povodňových rizik se soustředí na zmírnění možných nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a pokud se to považuje za vhodné, na opatření nestavební povahy nebo na snížení pravděpodobnosti zaplavení.

(2) Povodňovým rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných nepříznivých účinků na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost.

(3) Předběžné vyhodnocení povodňových rizik je podkladem pro vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky. Pro tato území se zpracují nebo aktualizují mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik a plány pro zvládání povodňových rizik.

(4) Mapy povodňového nebezpečí vymezují území, která by mohla být zaplavena podle různých povodňových scénářů a s využitím stanovených záplavových území. Na mapách povodňových rizik se vyznačí potenciální nepříznivé následky povodní podle těchto scénářů.

(5) Plány pro zvládání povodňových rizik jsou součástí plánování v oblasti vod a zohledňují důležitá hlediska, jako jsou náklady a přínosy, rozsah a průběh povodní, retenční schopnosti záplavových území, cíle ochrany vod podle § 23a odst. 1, hospodaření s půdou a s vodními zdroji, územní plánování, využití území, ochranu přírody, lodní dopravu a přístavní infrastrukturu. Plány pro zvládání povodňových rizik se zabývají všemi aspekty zvládání povodňových rizik, přičemž se soustřeďují na prevenci, ochranu, připravenost, včetně povodňových předpovědí a systémů včasného varování, a zohledňují charakteristiky konkrétního povodí nebo dílčího povodí. Plány pro zvládání povodňových rizik mohou zahrnovat rovněž podporu udržitelného využívání území, zlepšení schopnosti půdy zadržovat vodu a kontrolované zaplavení určitých oblastí v případě výskytu povodně.

- Povodňová opatření

§ 65

(1) Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni.

(2) Přípravná opatření jsou

a) stanovení záplavových území,

b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,

c) povodňové plány,

d) povodňové prohlídky,

e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,

f) organizační a technická příprava,

g) vytváření hmotných povodňových rezerv,

h) příprava účastníků povodňové ochrany.

(3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou

a) činnost předpovědní povodňové služby,

b) činnost hlásné povodňové služby,

c) varování při nebezpečí povodně,

d) zřízení a činnost hlídkové služby,

e) vyklizení záplavových území,

f) řízené ovlivňování odtokových poměrů,

g) povodňové zabezpečovací práce,

h) povodňové záchranné práce,

i) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

(4) Opatření po povodni jsou

a) evidenční a dokumentační práce,

b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,

c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.

(5) Povodňová opatření podle odstavců 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

# Přílohy

V textové části povodňového plánu (v tištěné podobě jen u výtisku č. 1):

A	- Návrh „Informace pro občany v zaplavených oblastech“, 1 x A4,

B	- Tisková zpráva (vzor), 1 x A4,

C	- Možný vzor vyhlášení II. stupně povodňové aktivity, 1 x A4,

D	- Možný vzor odvolání II. stupně povodňové aktivity, 1 x A4,

E	- Osnova zprávy o povodni, 1 x A4,

F	- Varovné signály, 1 x A4 (3 x zvuková stopa na CD),

G	- Databáze Povodňových komisí, 16 x A4 (+ formát doc. jen v elektronické podobě na CD),

H	- Manuál databáze Povodňových komisí, 1 x A4 (návod v elektronické podobě na CD),

CH	- Pomůcka práce s internetem, 14 x A4,

I	- Příkaz komise k činnosti (vzor), 1 x A4

J	- Stanovení záplavových území, 7 x A4,

K	- Zvláštní povodně-nezbytný výpis z plánu ochrany území pod vodním dílem, opatření v případě zvláštní povodně dle původního plánu, jen v elektronické podobě,

L	- Protipovodňová úprava Suchého potoka, jen v elektronické podobě, 7 x A4,

M	- Manipulace na vodním díle rybník Sýkorák, vč. pasportu VD, jen v elektronické podobě, 35 x A4, 3 x A3, 7 x foto,

N	- Studie záplavového území VT Suchý potok - 2012 - 2014, jen v elektronické podobě, 31 x A4, 2 x A3,

O	- Povodňový plán vlastníka nemovitosti (vzor), 3 x A4,

P	- Povodňová kniha, vzor, 1 x A4 (+ 43 x A4 kniha jen na CD),

Q	- Letecké foto z února 2011, 40 snímků JPG, tištěný index 3 x A4,

R	- Přehled zastavěného území ohroženého záplavou Q100 s adresními body + Ortofoto ohroženého území s vyznačením Q100 a adresními body /původní/, 16 x A4,

S	- Mapa rozmístění sirén a bezdrátových hlásičů, 3 x A4,

T	- Vzory - Povodňová prohlídka Kraslice, Zpráva o povodni Ledeč n. S., fotodokumentace Jeseník, jen elektronicky,

U	- Riziková území při extrémních přívalových srážkách,

V	- Zákresy rozlivů - povodňový stav 2011 - 2013,

W	- Provozní řád - „Boží Požehnání - udržování hladiny vody v jižním lomu“(vloženo 5/2018)

Volné přílohy - užitečné dokumenty, jen elektronicky.

# Použitá literatura:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY;

- Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, prosinec 2011;

- Povodňový informační systém (POVIS) http://www.povis.cz/html/;

- Digitální Povodňový plán Karlovarského kraje http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_CZ041/;

- Digitální Povodňový plán České republiky http://www.dppcr.cz/.

- Digitální Povodňový plán ORP Sokolov http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4107/;

- Město Sokolov

http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_zivotniho_prostredi/ochrana_pred_povodnemi/informace-o-useku-26092

- Povodí Ohře, státní podnik http://www.poh.cz/

- Český hydrometeorologický ústav http://www.chmi.cz/

- Stanovená záplavová území:

#### řeka Ohře

Úsek - Od hranice k hranici okresu Sokolov

- stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 25.03.2008, zn. 1157/ZZ/08, součástí stanovení záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Záplavové území bylo stanoveno na základě Povodňového modelu úsek Okounov - VD Skalka - ř. km 139.285 až 240.220, zpracováno v červnu 2007 Povodí Ohře, státní podnik, HEPS Terezín. Aktualizované záplavové území řeky Ohře - ř. km 190.427 až 190.713 bylo stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 2348/ZZ/10 ze dne 18.06.2010, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100 – nahrazeno 11/2015. Další aktualizace záplavové území řeky Ohře - ř. km 201.000 až 202.000 a 223.500 až 225.500 byla stanovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 3818/ZZ/10-10 ze dne 02.02.2011, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Další aktualizace záplavové území řeky Ohře - ř. km 196.905 až 203.255 byla stanovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 4517/ZZ/13-7 ze dne 18.11.2014, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Další aktualizace záplavové území řeky Ohře - ř. km 218,060 až 218,623 byla stanovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 3395/ZZ/14-7 ze dne 20.03.2015, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Další aktualizace záplavové území řeky Ohře - ř. km 171.266 až 197.300 byla stanovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 704/ZZ/15-9 ze dne 27.11.2015, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100.

#### Libocký potok

Úsek - ř. km 0.000 - 10.438 - ústí Ohře - VD Horka (hranice okresu)

- stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 1062/ZZ/07 ze dne 18.04. 2007, součástí stanovení záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Záplavové území bylo stanoveno na základě Povodňového modelu úsek soutok s Ohří - VD Horka - ř. km 0.000 až 10.438 - aktualizace 2006 Povodí Ohře, státní podnik, oddělení HEPS Terezín. Tímto stanovením se zároveň v rozsahu úseku ř. km 0.000 - 6.220 vodního toku nahradilo záplavové území toku Libocký potok, které bylo dne 18.12.2001, pod č.j.: ŽP/2384/01 stanoveno Okresním úřadem Sokolov.

#### Suchý potok

Úsek - ř. km 0.000-2,172

- stanoveno Městským úřadem Sokolov, odborem životního prostředí pod č.j.: 33429/2014/OŽP/JIKO ze dne 04.12.2014, na základě Studie záplavového území VT Suchý potok, zpracované společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., se sídlem U Sadu 13, 162 00 Praha 6 v březnu 2014. Součástí stanovení záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Aktualizované záplavové území drobného vodního toku Suchý potok v ř. km 1,334 - 1,383 bylo stanoveno Městským úřadem Sokolov, odborem životního prostředí pod č.j.: 33806/2016/OŽP/JISK ze dne 29.06.2016, na základě Studie "Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří" zpracované v dubnu 2016 společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6.

#### Velká Libava

Úsek - ř. km 0.000 - 15,251

- stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 2182/ZZ/10 ze dne 04.06. 2010, na základě Studie záplavového území vodního toku Velká Libava v ř. km 0.000 - 15.251, zpracované firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. v září 2007. Součástí stanovení záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100.

# Úvod

Povodňový plán města Kynšperk n. Ohří řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území města a integrovaných obcí a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán města Kynšperk n. Ohří je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území. Povodňový plán města Kynšperk n. Ohří je základním podkladem pro rozhodovací a řídicí činnost povodňového orgánu města Kynšperk n. Ohří. Obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni Povodňové komise města Kynšperk n. Ohří.

Povodňový plán bude průběžně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn (aktualizován). Prověření Povodňového plánu bude provedeno také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Povodňový plán města Kynšperk n. Ohří je základním dokumentem pro jednotné řízení povodňové ochrany v celém předmětném území. Obsahuje podrobné rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi mezi povodňovými orgány v rámci města Kynšperk n. Ohří, organizacemi na území města, povodňovými orgány sousedních obcí a nadřízeným povodňovým orgánem (ORP Sokolov).

Povodňový plán města Kynšperk n. Ohří obsahuje textovou část (sestávající z věcné a organizační části) a grafickou část (mapy záplavových území, základní vodohospodářskou mapu).

Povodňový plán je vypracován podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon – dále jen vodní zákon), odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 - Povodňové plány a standardů fa KOORDINACE.

Mapa města Kynšperk n. Ohří a okolí

Správci vodních toků:

- Ohře - Povodí Ohře, státní podnik

- Velká Libava - Povodí Ohře, státní podnik

- Malá Libava - Povodí Ohře, státní podnik

- Libocký potok - Povodí Ohře, státní podnik

- Suchý potok s přítoky - Povodí Ohře, státní podnik

- Bezejmenný pravostranný přítok Ohře s přítoky - Povodí Ohře, státní podnik

- Bezejmenné levostranné přítoky Ohře (před Libockým potokem) - Povodí Ohře, státní podnik

- Pravostranný přítok Suchého potoka - Lesy České republiky, s.p.

- Levostranný přítok Malé Libavy (pod Zlatou) - Lesy České republiky, s.p.

Mapa toků s vyznačením správcovství:

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Povodí Ohře, s.p.

Lesy ČR

Ostatní

HOZ – hlavní odvodňovací zařízení

Vodní díla, majitelé vodních děl:

- Boží požehnání - Lesy ČR, s.p.

- soustava rybníků na Libockém potoce - Český rybářský svaz místní organizace Kynšperk nad O.

- rybník v Dolních Pochlovicích - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

- 3 rybníky v Chotíkově - Jelínek Jiří; Pařízková Jana, Stříhavka Tomáš; Město Kynšperk nad O.

- rybníky na Pivovarských loukách - Město Kynšperk nad Ohří

- Sýkorák - Český rybářský svaz místní organizace Kynšperk nad O.

- dva rybníky na Suchém potoce (Na Sýkoráku) - SJM Štěpánek František Ing. a Štěpánková Radoslava; SJM Čapek Pavel a Čapková Květoslava

- rybník v Kamenném dvoře (na Suchém potoce) - HYPER-STAVEB-NINY CASTLE, s.r.o.

- rybník v Kamenném dvoře (na přítoku Suchého potoka) - Lajčák Václav

- rybník pod silnicí R6 (u Kamenného dvora) - Čoček Miroslav

- rybníky u Zlaté - západ - Makar Radek, jih - Pozemkový fond České republiky

- rybníček ve Štědré - Valečka Jakub

Příslušný vodoprávní úřad:

- Městský úřad Sokolov - odbor životního prostředí

kontakt:

Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí (tajemník PK Sokolov)

tel.: 354 228 170

e-mail: jitka.skrabalova@mu-sokolov.cz

Adresa: MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí Rokycanova 1929, budova MěÚ Sokolov, kancelář A.1.06

Příslušné související povodňové komise (okolní):

- Obec Odrava		- výše toku Ohře

- Obec Nebanice		- výše toku Ohře

- Obec Kaceřov		- výše toku Libockého potoka

- Obec Libavské Údolí	- na toku Velká Libava

- Obec Dasnice		- níže toku Ohře

Nadřízená Povodňová komise:

- Povodňová komise ORP Sokolov

Výškopisný systém veškerých výškopisných údajů:

- Balt po vyrovnaní (B. p. v.)

- Povodňové orgány

§ 77

(1) Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

(2) V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány

a) orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí,

b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,

c) krajské úřady,

d) Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Po dobu povodně jsou povodňovými orgány

a) povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí,

b) povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,

c) povodňové komise krajů,

d) Ústřední povodňová komise.

(4) Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy a musí být přístupné k nahlédnutí osobám vykonávajícím působnost místně příslušných povodňových orgánů, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňových orgánů začínají vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů.

(5) Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů.

(6) Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.

(7) Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

(8) Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

(9) Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů - přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

- Povodňové orgány obcí

§ 78

(1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

(2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

(3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,

b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,

c) provádějí povodňové prohlídky,

d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,

e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,

h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,

j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,

k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,

m) vedou záznamy v povodňové knize.

- Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností

§ 79

(1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.

(2) Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a) potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,

b) zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,

c) organizují provádění povodňových prohlídek,

d) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

e) organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,

f) ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,

g) organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,

h) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,

i) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

j) využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky,

k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,

l) spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

m) soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,

n) vedou záznamy v povodňové knize.

- Povodňové orgány krajů

Je nadřízen PO ORP Sokolov.

Plní úkoly uvedené v § 80 vodního zákona

- Ústřední povodňový orgán

Jako nejvyšší povodňový orgán plní úkoly uvedené v § 81 vodního zákona.