Obsah:

1. Charakteristika území	17

1.1 Postupové doby	18

1.2 Hydrologické údaje o tocích	18

1.3 Místa častých ledových obtíží ve správním obvodu ORP Sokolov	19

1.4 Ohrožená vodní díla ve správním obvodu města Kynšperk nad Ohří (z hlediska povodňového nebezpečí)	19

Popis povodně dle studie záplavového území Libockého potoka:	/

Popis povodně dle studie záplavového území Suchého potoka:	/

Vodní nádrže	/

Srážkoměrné stanice	/

2. Charakteristika ohrožených a ohrožujících objektů	21

2.1 Ohrožené a ohrožující objekty	22

2.2 Povodňové plány vlastníků pozemků	22

3. Druh a rozsah ohrožení	23

3.1 Přirozená povodeň	23

3.1.1	Přirozená povodeň ovlivněna dešťovými srážkami	23

3.1.2	Přirozená povodeň ovlivněna ledovými jevy na tocích	24

3.1.3	Přirozená povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami	25

3.2 Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy	26

4. Opatření k ochraně před povodněmi	27

4.1	Povodňové prohlídky	28

4.2 Předpovědní a hlásná povodňová služba	29

4.2.1	Předpovědní povodňová služba	30

4.2.2	Hlásná povodňová služba	32

4.3	Povodňové záchranné práce	35

4.4	Povodňové zabezpečovací práce	35

4.5	Evidenční a dokumentační práce	36

4.5.1	Záznamy v Povodňové knize	36

4.5.2	Zákres do Pracovní mapy Povodňové komise města Kynšperk nad Ohří	37

4.5.3	Označování nejvýše dosažené hladiny vody	37

4.5.4	Foto a video dokumentace	37

4.5.5	Souhrnná zpráva o povodni	37

5. Stupně povodňové aktivity	38

5.1	Limitní vodní stavy a průtoky	38

5.2	Teoretická charakteristika SPA	38

5.2.1	Stupně povodňové aktivity z hlediska bezpečnosti vodních děl	41

5.3	Pozorování vodních stavů v hlásných profilech	42

5.3.1	Pozorování a hlášení na vodních dílech	45

5.4	Přirozená povodeň ovlivněna dešťovými srážkami - Zásady vyhlašování SPA	46

5.5	Přirozená povodeň ovlivněna ledovými jevy na tocích - Zásady vyhlašování SPA	46

Vyberte myší odkaz, který Vás zajímá a klepněte na levé tlačítko myši a vybraný odkaz se Vám zobrazí.

- VĚCNÁ

ČÁST

Věcná část povodňového plánu zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany obce před povodněmi a směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity.

# 1. Charakteristika území

Historie

S městem se jméno "Kynšperk" váže od roku 1232, kdy doksanský klášter obdržel svolení krále Václava I. k založení města tohoto jména. Původní lokace města všek zřejmě nebyla v jeho nynějších hranicích, ale asi 2 kilometry na východ nad soutokem Malé a Velké Libavy. Pozdější lokace města "Kynšperka" v okolí hradu téhož jména, tedy v místech, kde nyní Kynšperk nad Ohří stojí, je doložena až později, v době vlády Karla IV. Původ prvních obyvatel dnes zřejmě nelze přesně určit, již v období středověku je však obyvatelstvo různorodé, o čemž svědčí i historické památky. Způsob obživy místních obyvatel se v čase mění, k původnímu zemědělství a drobným řemeslům se zařazuje zvláště řemeslo truhlářské, které zde od 18. století prodělává velký rozvoj, a později též hornictví. V 19. a 20. století se pak přidružují další průmyslové obory - kovovýroba, textilní průmysl a další. V roce 1871 se zde narodil světově snad nejznámější kynšperák - Kašpar Herrmann - vynálezce ofsetového způsobu tisku. Po II. světové válce se obyvatelstvo města značně změnilo. Tak jako jinde v pohraničí, nahradili část německých obyvatel zejména Češi a Slováci - jak z vnitrozemí, tak reemigranti z českých a slovenských enkláv v okolních zemích - ale i Poláci, Maďaři, Srbové a jiní. Původní zástavba byla zčásti nahrazena v 50-tých letech, kdy byly v okolí Zámeckého vrchu, na místě původních staveb, postaveny bytové domy. Dále se město územně rozšiřuje směrem k jihu v 60-tých letech, výstavbou nového sídliště. Město si však, na rozdíl od mnohých jiných, zachovalo původní členitý městský půdorys.

V posledních 10-ti letech došlo ve městě k řadě změn, zejména v oblasti struktury výroby a služeb. Některé činnosti, např. výroba nábytku, zcela zanikly, nově se rozeběhla výroba autodoplňků, výroba kabelových součástek a některé druhy textilního průmyslu. Umožněním provozování živností výrazně posílil obor obchodu a služeb - vznikly nové, převážně menší rodinné obchody a řemeslnické dílny, rozšířily se také možnosti stravování a ubytování. Část obyvatel i nadále za prací dojíždí. Na vzhled města mělo poslední desetiletí nevelký vliv.

Geografie

Kynšperk n. O. se nachází v Karlovarském kraji, v jihozápadní části okresu Sokolov, na hranici s okresem Cheb. Rozkládá se na obou březích řeky Ohře v místě, kde řeka protéká východní částí chebské pánve před jejím vtokem do kopcovitého terénu oddělujícího chebskou a sokolovskou pánev. Nadmořská výška města je 431 metrů nad mořem (na nádraží), přičemž části Zlatá a Štědrá jsou zhruba o 70 metrů výše. Velikost území je 2331 ha. Město je složeno z částí, z nichž některé mají městský charakter (Kynšperk nad Ohří, Dolní Pochlovice), jiné pak charakter typicky vesnický (Zlatá, Kamenný Dvůr, Štědrá, Liboc, Chotíkov).

Demografie

Počtem obyvatel 4844 se město řadí mezi větší města sokolovského okresu. Z celkového počtu obyvatel je zhruba 48,5 % žen a průměrný věk v k.ú. je 43,4 let (data k 01.01.2016).

Povodňové ohrožení a protipovodňová opatření

Pro území města Kynšperk jsou vyhlášena záplavová území pro tok Ohře, Libockého potoka, Velké Libavy a Suchého potoka, území se nachází v oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (dle směrnice 2007/60/ES).

Kynšperk n. O. je ohrožen především přirozenými povodněmi způsobenými přívalovými dešti a/nebo vzestupem hladiny Ohře a jejích přítoků. Ohroženy jsou především pobřežní oblasti. Dále je město potenciálně ohroženo zvláštní povodní, kterou by mohlo způsobit protržení hrází VD Skalka (Ohře), Jesenice (Odrava) či Horka (Libocký potok), které se nacházejí nad městem.

Lokálně může situaci ve městě komplikovat ucpání průtočných profilů - především zemědělským materiálem (odnos balíků sena z polí) či neupevněným materiálem ze zahrádek (Liboc).

Z hlediska protipovodňových opatření je v městě provedena úprava koryta Suchého potoka, na němž se nachází rybník Sýkorák, kterým lze regulovat odtok vody do potoka ještě před městem. Dle místních se od provedené regulace záplavy v oblasti Suchého potoka nevyskytují. Kolem mlýnského náhonu je podél ulice Pobřežní zbudován ochranný val, ten však Dolní Pochlovice a oblast vymezenou ulicemi Pochlovická, Pionýrská a Pobřežní ochrání jen asi do desetileté vody, při Q20 už je oblast zatopena.

Nově je město vybaveno varovným a monitorovacím systémem umožňujícím soustavnou kontrolu toků bez nutnosti návštěvy profilů. Ultrazvuková hladinoměrná čidla jsou umístěna na Ohři (krytá lávka) a Suchém potoce (na mostě nad rybníkem Sýkorák).

- 1.1 Postupové doby

Řeka Ohře pramení v Bavorsku pod horou Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny. Pramen se nachází blízko města Weißenstadt (asi 35 km od Chebu). Až do Kadaně protéká kopcovitou krajinou, po průtoku Nechranickou přehradou vytváří četné meandry. Po Vltavě je Ohře v Čechách druhým největším levostranným přítokem Labe, do kterého se vlévá v Litoměřicích v 141,09 m.n.m. Délka toku je 316 km, plocha povodí 5614 km2.

V měrných profilech na horním toku Ohře jsou hodnoceny postupové doby povodňové vlny (kulminace), při průtocích od 10 m3/s do 300 m3/s (na úrovni Q5).

| LG profil |  | průtok (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název | ř.km | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 265 | 300 |
|  |  | čas (hodin, minut) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheb | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Citice | 206,8 | 9,00 | 8,10 | 7,20 | 6,40 | 6,00 | 5,30 | 5,00 | 4,20 | 4,00 |

| Tok | Ze stanice | Do stanice | Délka úseku (km) | Doba postupu (hod) | Rychlost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | km/hod | m/s |
| Ohře | Cheb | Kynšperk nad Ohří | 23 | 2,8 - 6,3 | 8,25-3,667 | 2,29-1,019 |
| Ohře | Cheb | Citice | 33 | 4,0 - 9,0 | 8,25-3,667 | 2,29-1,019 |
| Ohře | Cheb | Karlovy Vary | 66 | 8,0 - 17,0 | 8,25-3,882 | 2,29-1,078 |

- 1.2 Hydrologické údaje o tocích

| Profil | Tok | Roční srážky mm | Průměrný roční stav cm | Průměrný průtok m3/s | N – leté průtoky m3/s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| VD Skalka | Ohře | 760 | 69 | 6,37 | 71,4 | 136,0 | 166,0 | 246,0 | 282,0 |
| Cheb | Ohře | - | - | 6,37 | 71,4 | 136,0 | 166,0 | 246,0 | 282,0 |
| VD Jesenice | Odrava | 675 | 69 | 3,58 | 21,5 | 50,9 | 67,0 | 113,0 | 136,0 |
| VD Horka | Libocký potok | 815 | 26 | 0,64 | 15,2 | 28,8 | 35,2 | 52,1 | 60,0 |

Údaje jsou převzaty z Evidenčních listů hlásných profilů.

- 1.3 Místa častých ledových obtíží ve správním obvodu ORP Sokolov

Na území správního obvodu města Kynšperk nad Ohří se tato místa nevyskytují.

- 1.4 Ohrožená vodní díla ve správním obvodu města Kynšperk nad Ohří (z hlediska povodňového nebezpečí)

| Ohrožené vodní dílo | Rozloha (m2) | Správce | Kontakt | Vzhled a poloha VD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zatopený lom Boží požehnání - sever | 69 653 | Lesy České republiky, s.p. | Ing. Ivana Kučerová, vedoucí správy toků 956 956 111 725 184 507 ost56@lesycr.cz |  |
| rybník pod Božím požehnáním - jih | 69 529 | Palivový kombinát Ústí, s.p. | Operátor: 475 671 111 475 601 817 pku@pku.cz |  |
| soustava rybníků na Libockém potoce | 13 507 7 157 12 286 7 191 1 401 440 478 658 833 22 449 | Český rybářský svaz, místní organizace Kynšperk nad Ohří | Dušan Gregorka, jednatel 352 676 491 608 602 808 cesky.rybarsky@volny.cz |  |
| Sýkorák na Suchém potoce | 13 493 | Český rybářský svaz, místní organizace Kynšperk nad Ohří | Dušan Gregorka, jednatel 352 676 491 608 602 808 cesky.rybarsky@volny.cz |  |
| zámecký rybník na Suchém potoce | 6 815 | HYPER-STAVEB-NINY CASTLE, s.r.o. | Společnost: 777 910 000 obchod@hyperstavebniny.cz |  |

Z hlediska povodňového nebezpečí nemají výše zmíněné ani ostatní vodní díla v území výraznou funkci ochranou - nemají vysokou retenční kapacitu, mohou však představovat určité riziko, především v případě protržení hráze či přelití.

Výrazné nebezpečí pak představuje potenciální povodeň hrozící v případě protržení hráze některého z vodních děl níže - jedná se o vodní díla mimo k.ú. města, jde však o nádrže většího objemu.

| Název vodního díla | Vlastník, provozovatel (kontaktní osoba), spojení | Vzhled a poloha vodního díla | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Skalka 378 ha 19,555 mil. m3 | Povodí Ohře, s.p. 474 636 111 |  | Vodní dílo je nedílnou součástí vodohospodářské soustavy Skalka - Jesenice |
| Jesenice 760 ha 60,15 mil.m3 | Povodí Ohře, s.p. 474 636 111 |  | Vodní dílo je nedílnou součástí vodohospodářské soustavy Skalka - Jesenice |
| Horka 130,24 ha 21,350 mil. m3 | Povodí Ohře, s.p. 474 636 111 |  |  |

- Popis povodně dle studie záplavového území Libockého potoka:

- v úseku mezi Kaceřovem a Libocí je pravá část širokého inundačního území pode dnem koryta Libockého potoka. Proto za povodňových průtoků dochází ke značným rozdílům v hladinách mezi korytem a inundací. V inundaci je voda místy i o desítky centimetrů níže.

- •ani jeden most v posuzovaném úseku není kapacitní na Q100 (pokud uvažujeme 50ti cm volnou hladinu pod „světlou“ mostovkou). Kromě horního silničního mostu v Kaceřově jsou všechny nekapacitní i pro Q20.

- •železniční most v Liboci bude za Q100 také přeléván.

- •v Liboci bude zaplavena téměř celá obec, především na pravém břehu Libockého potoka. Významnou roli sehraje i předpokládaný souběh s povodňovými průtoky na Ohři (Q5, Q10).

Za povodňových situací by úsilí složek integrovaného záchranného systému mělo být směrováno k tomu, aby se snažily zachovat průtočnost mostů v Kaceřově. V případě snížení jejich průtočnosti nebo dokonce ucpání dojde k zaplavení části Kaceřova na pravém břehu Libockého potoka pod oběma mosty a i na levém břehu pod dolním mostem. Ve vykreslených situacích je takový nepříznivý stav naznačen šipkami, jež znázorňují pravděpodobný průběh proudnic.

- Popis povodně dle studie záplavového území Suchého potoka:

- Suchý potok pramenní v chebské pánvi pod Těšnovským kopcem nedaleko obce Štědrá. Dolní úsek toku Suchý potok je tok nížinného charakteru. Ve většině své délky protéká zalesněnou krajinou.  Poslední kilometr Suchý potok protéká intravilánem města Kynšperk nad Ohří.

- koryto je v intravilánu Kynšperka upravené, buď jako lichoběžník se zatravněnými břehy, nebo jako obdélníkové koryto s kamennými zdmi. Kapacita úpravy není příliš velká, koryto většinou provede Q5, při Q20 dochází k rozlivům téměř podél celého toku. Mimo obytnou zástavbu je pak koryto neupravené s kapacitou menší než Q5.

- ř. km 0,000 až 0,578 profily P01 až P26M – od soutoku s Ohří až k ulici K.H. Borovského

- celkově je kapacita tohoto úseku na úrovni Q5. Pod mostem P04M v ř. km 0,101, tedy přímo nad soutokem s Ohří, je kapacita koryta Q5, u průtoku Q20 je již zaplavován pravý břeh. Při Q100 dochází na pravém břehu k rozlivu až k ulici Sokolovská a několik nemovitostí může být zasaženo. Žádná nemovitost ale není v aktivní zóně (viz. foto dole vlevo a uprostřed).

- nad mostem P04M (viz. foto nahoře vpravo, dole vlevo) v ř. km 0,101 až po mostek P12M ř. km 0,288 je nejkritičtější úsek toku v celém Kynšperku. Koryto je zde sice krásně upravené, ale potkává se zde hned několik nepříznivých okolností:

- koryto neprochází údolnicí, ale je od ní odkloněné

- sklon koryta v úseku klesá na 0,4 %, zatímco pod i nad tímto úsekem je sklon 1,3 %, tedy více než trojnásobný

- silniční most P04M s průtočnou plochou 5 m2 a přítokovou rychlostí 0,5 m/s není kapacitní ani na Q5

- vzhledem k výše uvedeným okolnostem dochází již při průtocích větších nežli Q5 k rozlivu do inundačních území na obou březích (viz. foto nahoře uprostřed a vpravo). Koryto neprovede vzhledem k rychlostem menším než 0,5 m/s 80 % průtoku, a proto je na pravém břehu poměrně velká aktivní zóna. Při Q100 dojde k přelití komunikace (ulice Sokolovská) a část průtoku odteče ulicí Okružní přímo do Ohře.

- nad mostkem P12M je již situace výrazně lepší. Koryto s prakticky stejnou průtočnou plochou má více než dvojnásobný sklon, průtok Q5 se vejde do koryta a ve dvou úsecích (cca 2 x 60 m) je koryto kapacitní na Q20. Navíc zde již potok protéká údolnicí a nedochází tak širokým rozlivům jako v předchozí části. Levý břeh je ve svahu a vybřežuje zde místy pouze Q100. Na pravém břehu se Q100 rozlije až k ulici Knoflíkova a bude zaplaveno několik nemovitostí. Žádná z nich však není v aktivní zóně (viz. foto dole vpravo).

- Lávka P19L                                                         Lávka P22L

- ř. km 0,578 až 0,977 profily P26M až P38H – od ulice K.H. Borovského po hráz rybníka Sýkorák

- most P26M (viz. foto dole vlevo a uprostřed) ř. km 0,578 má kapacitu Q10 s volnou hladinou, při Q20 se již voda vzdouvá mostovkou, ale komunikace bude přelita až při větším průtoku. I to je důvodem, proč dojde nad mostem k rozlivu, zejména na pravém břehu (viz. foto dole vpravo).

- mezi profily P28L a P31M (dole) ř. km 0,649 až 0,726 je rozliv největší, nicméně žádná ze zasažených nemovitostí se nenachází v aktivní zóně, která v této části nevystupuje z koryta. To má zde kapacitu mezi Q5 a Q20.. Vliv mostu P26M je zde ale již malý a jeho samotné zkapacitnění by nepomohlo.

- Vodní nádrže

Vodní dílo Skalka http://www.poh.cz/vd/skalka.htm

Tok:			Ohře

říční km:		242,410

hydrologické pořadí:	1-13-01-0120-1-00; 	Obec: Cheb	Okres: Cheb	Kraj: Karlovarský

Vodní dílo je nedílnou součástí vodohospodářské soustavy Skalka - Jesenice.

Hlavním účelem vodního díla Skalka je v součinnosti s VD Jesenice kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři pro profil Kadaň pro tepelné elektrárny, průmyslové podniky, pro zajištění minimálního průtoku v toku v profilu Karlovy Vary a Kadaň, zajištění minimálního průtoku v profilu limnigrafu Cheb, částečná ochrana území pod hrází před povodněmi a likvidace následků havarijního zhoršení jakosti vody v toku Ohře.

Vedlejšími účely jsou výroba elektrické energie v MVE, rekreace a provozování vodních sportů.

Minimální průtok pod hrází /MQ/* 		  1 m3/s

Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 		45 m3/s

* v profilu limnigrafu Cheb

Vzdouvací objekt

hráz přímá, sypaná, kamenitá s návodním betonovým těsnícím pláštěm

kóta koruny hráze:			444,60 m n. m.

délka koruny hráze:			115,00 m

šířka koruny hráze:	    		    4,00 m

max. výška hráze nad terénem:		  14,60 m

Výpustná zařízení

spodní výpusti 		průměr spodních výpustí:						2 × DN 1200 mm

kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru - letní:	2 × 12,4 m3/s

bezpečnostní přeliv	pro převádění velkých vod slouží dva bezpečnostní přelivy.

Ohře

Plocha povodí /A/:					   671,92 km2

Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/:		   760 mm

Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/:		6 220 l/s

Průměrný 355denní průtok** /Q355d/:			   950 l/s

Stoletý průtok /Q100/:					   277 m3/s

Aktuální stavy a průtoky na nádrži - http://sap.poh.cz/portal/Nadrze/cz/PC/Mereni.aspx?id=1001&oid=1.

** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Skalka zajišťuje v letním období 1 až 2letou ochranu území pod nádrží před povodněmi a 3letou ochranu v zimním období.

Vodní dílo Jesenice http://www.poh.cz/vd/jesenice.htm

Tok:			Odrava

říční km:		4,17

hydrologické pořadí:	1-13-01-0660-1-00; 	Obec: Cheb	Okres: Cheb	Kraj: Karlovarský

Vodní dílo je nedílnou součástí vodohospodářské soustavy Skalka - Jesenice.

Hlavním účelem VD Jesenice je v součinnosti s VD Skalka kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři po profil Kadaň pro průmyslové podniky, tepelné elektrárny a zajištění minimálních průtoků v profilech Karlovy Vary a Kadaň, zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Dalšími účely jsou likvidace následků havarijního zhoršení jakosti vody, výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, rekreace a provozování vodních sportů.

Minimální průtok pod hrází /MQ/*:		560 l/s

Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/		 18 m3/s

* v profilu limnigrafu Jesenice-odtok

Vzdouvací objekt

hráz přímá, sypaná zemní se šikmou jílovou těsnící vrstvou na návodní straně

kóta koruny hráze:		443,07 m n. m.

délka koruny hráze:		753,10 m

šířka koruny hráze:		  11,00 m

max. výška hráze nad terénem:	  20,50 m

Výpustná zařízení

spodní výpusti		průměr spodních výpustí:					2 × DN 1400 mm

kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru:	2 × 16,0 m3/s

bezpečnostní přeliv	boční, vějířový.

Odrava

Plocha povodí /A/:				   411,04 km2

Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/:	   675 mm

Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/:	3 570 l/s

Průměrný 355denní průtok** /Q355d/:		   560 l/s

Stoletý průtok /Q100/:				   139 m3/s

Aktuální stavy a průtoky na nádrži - http://sap.poh.cz/portal/Nadrze/cz/PC/Mereni.aspx?id=1002&oid=1.

** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Jesenice sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních maxim, resp. z letních (srážkových) maxim, z hodnoty 138 m3/s na hodnotu 83,2 m3/s v Odravě. Kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních zimních (sněhových) maxim sníží z hodnoty 120 m3/s na hodnotu 88,1 m3/s. Hladina v nádrži dosáhne kóty 440,25, resp. 440,28 m n. m.

Vodní dílo Horka http://www.poh.cz/vd/horka.htm

Tok:			Libocký potok

říční km:		10,4

hydrologické pořadí:	1-13-01-0800-1-00;

Obec: Krajková, Habartov, Nový Kostel	Okres: Cheb, Sokolov	Kraj: Karlovarský

Hlavním účelem vodního díla Horka je akumulace vody pro zásobení sokolovské oblasti pitnou vodou a zajištění minimálního průtoku v toku pod hrází.

Vedlejším účelem je částečná ochrana území pod hrází před povodněmi a energetické využití odtoku v MVE.

Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro úpravnu vody Horka:	494 l/s

Minimální průtok pod hrází /MQ/*:					100 l/s

Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/:					    5 m3/s

* v profilu limnigrafu pod přehradním profilem

Vzdouvací objekt

hráz přímá, sypaná, zemní se středním hlinitým těsněním

kóta koruny hráze:		507,30 m n. m.

délka koruny hráze:		236,00 m

šířka koruny hráze:		    5,45 m

max. výška hráze nad terénem:	  40,70 m

Výpustná zařízení

spodní výpusti	průměr spodních výpustí:					2 × DN 800 mm

průměr rozstřikovacích uzávěrů /RU/:			2 × DN 700 mm

kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru:	2 × 8,7 m3/s

průměr spodní výpusti pro MQ:				DN 150

teoretická kapacita potrubí pro MQ:			0,12 m3/s

bezpečnostní přeliv nehrazený, šachtový, kruhového průměru 11 m.

Libocký potok

Plocha povodí /A/:				  70,19 km2

Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/:	815,00 mm

Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/:	756,00 l/s

Průměrný 355denní průtok**/Q355d/:		  56,00 l/s

Stoletý průtok /Q100/:				  63,20 m3/s

Aktuální stavy a průtoky na nádrži - http://sap.poh.cz/portal/Nadrze/cz/PC/Mereni.aspx?id=1091&oid=1.

** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Horka sníží při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 62,7 m3/s na hodnotu 50,7 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 505,60 m n. m.

- Srážkoměrné stanice

Cheb (ČHMÚ, Ohře), KS Rovná (POh, s.p., Libava), Kynšperk nad Ohří (Město Kynšperk nad Ohří, Ohře), KS LG Slapany (POh, s.p., Odrava), KS VD Horka (POh., s.p., Libocký potok), KS Jesenice (Odrava) a KS VD Skalka (POh., s.p., Ohře)

Aktuální srážky - http://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Digitální Povodňový plán ORP Sokolov - Věcná část - Hlásné profily a srážkoměry:

http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4107/;

# 2. Charakteristika ohrožených a ohrožujících objektů

#### Ve správním obvodě města Kynšperk nad Ohří jsou stanovená tato záplavová území:

#### řeka Ohře - Úsek - Od hranice k hranici okresu Sokolov

Úsek - Od hranice k hranici okresu Sokolov

- stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 25.03.2008, zn. 1157/ZZ/08, součástí stanovení záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Záplavové území bylo stanoveno na základě Povodňového modelu úsek Okounov - VD Skalka - ř. km 139.285 až 240.220, zpracováno v červnu 2007 Povodí Ohře, státní podnik, HEPS Terezín. Aktualizované záplavové území řeky Ohře - ř. km 190.427 až 190.713 bylo stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 2348/ZZ/10 ze dne 18.06.2010, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100 – nahrazeno 11/2015. Další aktualizace záplavové území řeky Ohře - ř. km 201.000 až 202.000 a 223.500 až 225.500 byla stanovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 3818/ZZ/10-10 ze dne 02.02.2011, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Další aktualizace záplavové území řeky Ohře - ř. km 196.905 až 203.255 byla stanovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 4517/ZZ/13-7 ze dne 18.11.2014, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Další aktualizace záplavové území řeky Ohře - ř. km 218,060 až 218,623 byla stanovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 3395/ZZ/14-7 ze dne 20.03.2015, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Další aktualizace záplavové území řeky Ohře - ř. km 171.266 až 197.300 byla stanovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 704/ZZ/15-9 ze dne 27.11.2015, součástí stanovení aktualizovaného záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100.

#### Libocký potok - Úsek - ř. km 0.000 - 10.438 - ústí Ohře - VD Horka (hranice okresu)

- stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 1062/ZZ/07 ze dne 18.04. 2007, součástí stanovení záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Záplavové území bylo stanoveno na základě Povodňového modelu úsek soutok s Ohří - VD Horka - ř. km 0.000 až 10.438 - aktualizace 2006 Povodí Ohře, státní podnik, oddělení HEPS Terezín. Tímto stanovením se zároveň v rozsahu úseku ř. km 0.000 - 6.220 vodního toku nahradilo záplavové území toku Libocký potok, které bylo dne 18.12.2001, pod č.j.: ŽP/2384/01 stanoveno Okresním úřadem Sokolov.

#### Suchý potok - Úsek - ř. km 0.000-2,172

- stanoveno Městským úřadem Sokolov, odborem životního prostředí pod č.j.: 33429/2014/OŽP/JIKO ze dne 04.12.2014, na základě Studie záplavového území VT Suchý potok, zpracované společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., se sídlem U Sadu 13, 162 00 Praha 6 v březnu 2014. Součástí stanovení záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100. Aktualizované záplavové území drobného vodního toku Suchý potok v ř. km 1,334 - 1,383 bylo stanoveno Městským úřadem Sokolov, odborem životního prostředí pod č.j.: 33806/2016/OŽP/JISK ze dne 29.06.2016, na základě Studie "Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří" zpracované v dubnu 2016 společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6.

#### Velká Libava - Úsek - ř. km 0.000 - 15,251

- stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 2182/ZZ/10 ze dne 04.06. 2010, na základě Studie záplavového území vodního toku Velká Libava v ř. km 0.000 - 15.251, zpracované firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. v září 2007. Součástí stanovení záplavového území bylo i stanovení aktivní zóny pro průtok Q100.

- 2.1 Ohrožené a ohrožující objekty

Naplnění objektů digitálního povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální databáze POVIS, do které má každá obec individuální přístup. Zde jsou spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tematickou lokalizací.

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména studií záplavových území a na základě podrobné rekognoskace terénu v obcích. Při místním šetření byla individuálně pořízena pozemní a poté i letecká fotodokumentace, která je součástí digitálního povodňového plánu. Byly využity informace od občanů o historických povodních a o míře ohrožení lokalit v obcích. Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a úplnému ucpání mostních profilů, může dojít k zaplavení i dalších lokalit, běžně neohrožených.

Viz příloha: Ohrožené a ohrožující objekty

Digitální Povodňový plán ORP Sokolov

http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4107/;

- 2.2 Povodňové plány vlastníků pozemků

- Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.

- Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad povodňový orgán obce. Jde-li o stavbu přesahující svým rozsahem nebo vlivem na okolí významně území obce, potvrzuje soulad nadřízený povodňový orgán a nižší povodňové orgány o tom informuje.

Všechny Povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou, či budou v budoucnu zpracovány, budou uloženy na MěÚ Kynšperk n. O.

V tomto Povodňovém plánu se zpracované PPVPS nenacházejí. Vzor PPVPS viz Příloha O.

# 3. Druh a rozsah ohrožení

- 3.1 Přirozená povodeň

Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy, dešťovými srážkami nebo táním sněhu, které způsobí náhlé zvětšení průtoku, anebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta (např. ledovou zácpou).

Přirozené povodně vyskytující se v našich podmínkách lze rozdělit do několika hlavních typů:

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, převážně v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a propagují se dále i v nížinných úsecích velkých toků;

- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se obvykle na všech tocích v zasaženém území, s výraznými důsledky na středních a větších tocích a významným vlivem návětrného efektu zesílení srážek;

- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intensity (často přes 100 mm za několik málo hodin), zasahujícími poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoli na malých tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých povodích vějířovitého tvaru;

- zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích. Vyskytují se v úsecích toků náchylných ke vzniku ledových nápěchů a ledových zácp.

- na řece Ohři (přítok do nádrže Skalka) připadají v úvahu i povodně přicházející ze sousedních zemí.

Historické povodně

V sokolovském okrese se povodně v důsledku tání ledů nebo prudkých bouřek, v době, kdy nebyly toky regulované, vyskytovaly pravidelně. Nejvíce byla vždy postižena místa ležící na březích řeky Ohře a jejích větších přítoků. První zaznamenané zmínky o povodni pocházejí z 15. st.

Kolem roku 1604 sužovala měšťany povodeň téměř každoročně. V roce 1655 stoupla voda Ohře tak vysoko, že byly zaplaveny všechny domy v okolí řeky a došlo k úhynu asi 40 kusů dobytka.

Roku 1796 postihly Sokolov dvě povodně, v roce 1781 zničily ledové kry most přes Ohři, v roce 1833 si potopa vyžádala dokonce jeden lidský život.

Další série záplav se opakovala i na začátku 20. st. kdy voda začala ohrožovat i nová důlní díla. v důsledku toho nastalo několik etap regulací, první v letech 1913-1914, další v roce 1935.

Z novějších povodní stojí za zmínku především ta z roku 1954 a 1981, kdy se vylila voda z Ohře i dalších toků a její hladina vystoupila až do výšky cca 230 cm nad normál.

Po vybudování přehrad Jesenice a Skalka se povodňové jevy snížily na minimum a v posledních 15 letech nebyla žádná větší povodeň zaznamenána.

V lednu roku 2011 vlivem vysokých teplot došlo k prudkému odtávání sněhových zásob, a v kombinaci se zvýšeným množstvím dlouhotrvajících vydatných srážek došlo ke zvýšení stavu vody v řece Ohři a Libockém potoce.

Na přelomu měsíce května a června 2013 došlo v důsledku přívalových dešťů k opakovanému zaplavení lokality Na Hrázi v Kynšperku nad Ohří (Kynšperský potok). V tomto období byly ze shodného důvodu taktéž problémy na Suchém potoce pod rybníkem Sýkorák.

- 3.1.1	Přirozená povodeň ovlivněna dešťovými srážkami

Stanovení limitů pro SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, na kterých nejsou zřízeny hlásné profily. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut, nebo 1 až 2 hodiny. V takových případech je velmi přibližně možné odhadnout vznik situace, odpovídající stupňům povodňové aktivity podle množství spadlých srážek na povodí. Je však nutné si uvědomit omezení, která jsou s tímto postupem spojená.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období. Uvedené orientační limity neplatí pro dešťové srážky spadlé do sněhu nebo na zamrzlou půdu. Ve vztahu mezi srážkou spadlou na povodí a odtokem hrají důležitou roli charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, geologický podklad, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, vegetační pokryv a především nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Při velmi nasyceném povodí, kde se průtoky například udržují na úrovni 30denní vody, může ke vzniku povodně stačit například jen 20 mm srážek za 24 h. Naopak při nenasyceném povodí a vysokých letních teplotách vzduchu nemusí být dosaženo povodňových stavů ani při 80 mm za den.

Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkou zasažena, případně jestli srážka postupovala po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Síť srážkoměrných stanic, ze kterých jsou operativně k dispozici informace o spadlých srážkách, není dostatečně hustá pro postižení srážek, zejména pro malá povodí. Obvykle je nutné vycházet z bodových měření srážek, kvalitativní představu o jejich prostorovém rozložení je možné získat podle snímků meteorologického radaru.

Webová presentace HPPS ČHMÚ nabízí několik možností výstupů, které plně informují povodňové orgány o srážkách spadlých v jejich zájmových územích. Jsou založeny na měření srážek v cca 270 automatických srážkoměrných stanicích v ČR a srážkových odhadech ze 2 meteorologických radarů (v Brdech a na Drahanské vrchovině).

- 3.1.2	Přirozená povodeň ovlivněna ledovými jevy na tocích

Ledové povodně nevyvolává vysoký průtok vody, ale led v korytě, který výrazně snižuje průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody. Ledové povodně se vyznačují extrémními stavy vody a téměř běžně se lokálně dosahuje hladin stoleté vody. Obvykle se tak děje na krátkém úseku toku, avšak v určitých případech může ledová povodeň zasáhnout tok v délce několika desítek kilometrů.

S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný.

Ledové povodně v období mrazu

V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše nebo kde se intenzivně tvoří převážně jen dnový led a koryto nezamrzá. Ledová kaše i dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se, zjednodušeně řečeno, tvoří v tocích s malou hloubkou vody a větším sklonem dna. Vnitrovodní led se buď zachytává na dně a vytváří dnový led nebo v proudu vyroste a spojí se s dalšími částečkami vnitrovodního ledu do shluků a vyplave na hladinu, kde se z něj postupně utvoří ledová kaše. Na hladině pak zaznamenáváme chod ledové kaše.

Toky s dnovým ledem

V tocích, kde je kamenité, štěrkopískové nebo balvanité dno a větší rychlost vody, se tvoří na počátku mrazového období především dnový led. Dno se pokrývá ledem, tloušťka ledu se postupně zvětšuje a dno se zvyšuje. Led se na dně neukládá rovnoměrně a nemusí pokrývat plošně celé dno. V korytech s proměnlivou hloubkou se ukládá především na vyvýšených místech a tvoří ledové prahy, které fungují jako rostoucí pevné jezy.

Spolu s dnovým ledem se většinou tvoří i břehový led. Břehový led se pomalu rozšiřuje a není-li koryto příliš široké, hladina po několika dnech mrazů zamrzne. Koryta, u kterých dnový led vytvořil vysoké ledové prahy zamrzající postupně. Nejdříve zamrznou úseky s malým sklonem a to rozšiřováním břehového ledu.

Zvětšením hloubky a poklesem rychlosti vody se v korytě již netvoří jen dnový led, ale také ledová kaše. Ta se transportuje korytem na hladině a v zamrzlých úsecích se hromadí před utvořenou pokrývkou, která je překážkou pro její průchod tokem. Ledová kaše vytváří na hladině koberec, který promrzne v pevnou pokrývku. Pokrývka se tak postupně rozšiřuje proti vodě. Hladina stoupne a voda se vylévá na pokrývku a namrzá na ní. Tloušťka pokrývky rychle roste. Koryta, která vlivem dnového ledu zamrzají, mají většinou tlustou ledovou pokrývkou umístěnou vysoko nade dnem, někdy až v úrovni břehových hran.

Zamrznutím koryta voda ztratí přechlazení a nepatrně se oteplí. Tím se vytvoří podmínky pro uvolnění dnového ledu a pokles hladiny. Pokrývka se většinou propadne a začne se na ní vylévat voda, která na ní namrzá. Množství ledu v korytě dále roste. Výsledkem je extrémně zaledněné koryto, které má velmi malou průtočnou kapacitu a v případě rychlého oteplení a zvýšení průtoku dochází k ledové povodni.

Ve velmi drsných balvanitých korytech se nevytváří podmínky pro rozvoj břehového ledu a ledové kaše. Pak se ledové poměry v korytě vyvíjí jinak než v předchozím případě. Koryto nezamrzne a trvale se v něm tvoří pouze dnový led. Jestliže tuhé mrazy trvají delší dobu, dosáhne tloušťka dnového ledu překvapivě vysoké hodnoty. Celá hladina je trvale otevřená a v toku se tvoří největší možné množství ledu.

Dnový led se uvolňuje ode dna při nepatrném zvýšení teploty vody nad 0o C. Toto nepatrné zvýšení teploty v krátkém úseku toku vyvolává například intenzivnější sluneční svit a to i v době mrazu. Uvolnění dnového ledu velké tloušťky způsobuje průtokovou vlnu spojenou s transportem ledové hmoty. Vlna se rychle pohybuje dolů po toku, protrhává ledové nápěchy a jiná nakupení ledu a vody, a prudce se zvětšuje.

Náhlé odchody dnového ledu doprovázené výraznou průtokovou vlnou jsou velmi nebezpečné a ohrožují lidi nacházející se v korytě toku a jeho okolí. Proto je nebezpečné provádět stavby nebo opravy mostních pilířů nebo propustků v době možného výskytu odchodu dnového ledu. Zcela nepřípustné je, aby zamrzlá koryta sloužila za místa dětských her.

Toky s chodem ledové kaše

Za velkého průtoku ledové kaše nebo tříště dojde po určité transportní vzdálenosti k ucpání hladiny kaší. Na takto vzniklé překážce na hladině se zachytává přitékající led. Další postup závisí na hloubce a rychlosti vody. Při malé rychlosti se ledová kaše kupí před překážkou a nastává rozšiřování pokrývky proti vodě. Při velké rychlosti vody je přitékající kaše strhávána pod pokrývku, kde se usazuje. Tím zmenšuje průtočný profil a vzdouvá vodu. Zvýšením hladiny poklesne rychlost vody, ustane strhávání kaše pod led a led na hladině se rozšiřuje proti vodě, a to až do míst, kde jsou podmínky pro strhávání kaše do proudu. Kaše se usadí pod ledem, zmenší průtočný profil, vzduje vodu a celý cyklus se opakuje, tvoří se ledový nápěch.

Ledové nápěchy dosahují různé mocnosti, délky a trvání. Všechny tyto parametry závisí především na množství a vlastnostech ledové kaše, na hydraulických parametrech úseku toku a na průtoku. Množství i vlastnosti ledové kaše závisí na transportní vzdálenosti kaše a meteorologických podmínkách.

Pokud ledový nápěch vzdouvá vodu tak, že se začne vylévat z koryta, způsobuje ledovou povodeň v období mrazů. Také odchod dnového ledu končí obvykle utvořením ledového nápěchu.

Ledové povodně v období tání

Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně v období tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě rozhoduje vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími dešťovými srážkami, průtok v toku se příliš nezvětší, nebo se zvýší pozvolna a led postupně odtaje. Nastoupí-li po mrazivém počasí náhle teplé počasí s velkými dešťovými srážkami, průtok v tocích prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije. Extrémně zaledněná koryta se vyskytují v částech toků s režimem dnového ledu.

V úsecích toku, kde je převážně jen ledová pokrývka, přivodí proudící voda v období tání její rozlámání a vzniklé kry se dají do pohybu. Nastává odchod ledu. Rozlámání ledové pokrývky neprobíhá současně v celém toku. Nejdříve dojde k rozlámání v místech, kde je pokrývka nejslabší, tj. v místech s větší rychlostí vody nebo s teplejší vodou. Odchodu utvořených ker brání neporušená ledová pokrývka. Na jejím okraji se kry hromadí a kupí, vznikají ledové zácpy. Ty rostou jak do délky tak výšky, ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

Rozsah zácpy závisí na celé řadě okolností. První zácpy na horním toku jsou malé. Prolomením zácpy se vytvoří vlna, která při svém postupu rozrušuje doposud celistvou pokrývku a tlačí před sebou vzniklé kry. Vlna se při svém postupu tokem zplošťuje a postupně ztrácí svoji sílu. Pohyb ledu se zastaví a vznikne nová zácpa. Nová zácpa je již větší.

Uvolněné zácpy v horní části toku většinou iniciují prolomení zácp spodních. Za trvání teplého počasí a narůstání průtoku se tok směrem dolů postupně uvolňuje a všechny zácpy se většinou soustředí do jedné velké na dolním úseku toku. Po jejím prolomením nastává bouřlivý odchod ledu v dolním toku a proud s ledovými krami je ničivý.

Zácpa může být dlouhá jen pár desítek metrů, ale také desítky kilometrů. Její setrvání na jednom místě je velmi rozdílné, od několika minut po několik dní. Velikost a trvání zácpy není příliš závislé na průtoku vody. Postačí, aby se dosáhlo průtoku, který přivodí rozlámání pokrývky a její následný pohyb. Tento průtok je většinou mnohem menší než jednoletá voda. Zácpa ucpává koryto a extrémně vzdouvá vodu. Výška vzdutí je závislá na velikosti zácpy a průtoku vody, ale i za relativně malého průtoku se dosahuje extrémních stavů.

- 3.1.3	Přirozená povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami

Při povodni by se zcela nově mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků a mostů na Libockém a Suchém potoce, případně i při nahromadění plavenin u pilířů mostů na Ohři.

Z hlediska ucpání mostních profilů jsou kritické všechny mosty a lávky, které jsou zřejmé z mapových podkladů Povodňové komise města Kynšperk nad Ohří. Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a lávek a to především na Libockém a Suchém potoce.

Proti vzniku těchto povodní jsou nyní přijata tato opatření:

- odstranění provizorních propustků a vpustí, skládek materiálu, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území,

- v době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostních pilířů apod.) členy Hlídkové služby a odstraňování naplavenin příslušníky Městské Policie Kynšperk nad Ohří a SDH Kynšperk nad Ohří pomocí vyčleněných technických prostředků (háky, sekery, motorová pila, naviják apod.).

- 3.2 Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy

Zvláštní povodně jsou povodně způsobené umělými vlivy, tj. situacemi, které mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl vzdouvajících vodu. Jde nejčastěji o poruchy malých vodních nádrží a rybníků, které vedou až k protržení hráze a vzniku tzv. průlomové vlny. Zvláštní povodeň může nastat také při úmyslném náhlém zvýšení odtoku v důsledku nutnosti nouzového řešení kritické situace na vodním díle. Takové situace nastávají většinou v průběhu přirozené povodně na vodním toku, za normální situace pouze výjimečně.

Zvláštní povodeň tedy vzniká poruchou na vodním díle (VD), která může vést až k jeho havárii včetně protržení hráze vodního díla, a může vést ke vzniku povodňové až krizové situaci na území pod vodním dílem. Ohrožené území může výrazně přesahovat záplavová území a jejich rozsah se v takovém případě vymezí v krizovém plánu. Metodický pokyn č. 14/2005 odboru ochrany vod MŽP - Věstník MŽP - částka 9/2005) pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů rozpracovává postupy kvantifikace zvláštních povodní a způsoby stanovení směrodatných limitů pro hodnocení míry vyplývajícího nebezpečí pro vodní díla, na nichž může dojít ke vzniku zvláštních povodní a určení účinků zvláštních povodní v přilehlém území pod těmito díly. Velký rozsah ohroženého území, značné destrukční účinky vzniklé povodňové vlny, nutnost zajistit včasné vyrozumění odpovědných orgánů, varování obyvatelstva a včasnou evakuaci obyvatel, zvířat a majetku z ohroženého území, vyžaduje krizové plánování a řízení a je řešeno plánem ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. Podrobnosti jsou ošetřeny jednak typovým plánem a dále Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní.

Povodeň způsobena umělými vlivy, a to především protržením hráze vodního díla Skalka, Jesenice nebo Horka, je teoreticky možná.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

- technická příčina havárie díla, velmi malá pravděpodobnost;

- silné zemětřesení, velmi malá pravděpodobnost;

- letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze, velmi malá pravděpodobnost;

- válečný konflikt, velmi malá pravděpodobnost;

- teroristický útok, velmi malá pravděpodobnost.

# 4. Opatření k ochraně před povodněmi

Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Do těchto opatření není zahrnuta výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i investice vyvolané povodněmi.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy a musí být přístupné k nahlédnutí osobám vykonávajícím působnost místně příslušných povodňových orgánů, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňových orgánů začínají vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.

Ochrana před povodněmi je

definice - § 63 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění § 63 vodního zákona

- Ochrana před povodněmi

- (1)	Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

- (2)	Operativní opatření jsou zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizového stavu podle krizových plánů.

- K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

- Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.

Povodňová opatření jsou

definice - § 65 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění § 65 vodního zákona

- Povodňová opatření

- (1)	Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni.

- (2)	Přípravná opatření jsou

- stanovení záplavových území,

- vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,

- povodňové plány,

- povodňové prohlídky,

- příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,

- organizační a technická příprava,

- vytváření hmotných povodňových rezerv,

- příprava účastníků povodňové ochrany.

(3)	Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou

- činnost předpovědní povodňové služby,

- činnost hlásné povodňové služby,

- varování při nebezpečí povodně,

- zřízení a činnost hlídkové služby,

- vyklizení záplavových území,

- řízené ovlivňování odtokových poměrů,

- povodňové zabezpečovací práce,

- povodňové záchranné práce,

- zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

(4)	Opatření po povodni jsou

- evidenční a dokumentační práce,

- b)	vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,

- c)	odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.

- (5)	Povodňová opatření podle odstavce 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

- 4.1	Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky jsou zabezpečovány na vodních tocích ve správním obvodu města Kynšperk nad Ohří povodňovými orgány ORP Sokolov, města Kynšperk nad Ohří ve spolupráci se správcem toku subjektem Povodí Ohře, státní podnik.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně, zpravidla:

- před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo

- před obdobím letních povodní (zpravidla konec května).

Povodňových prohlídek se zúčastní:

- zástupci povodňového orgánu obce

- zástupci Městského úřadu Sokolov, odboru ŽP

- správce toku

- správci objektů na toku a přilehlém záplavovém území podle rozhodnutí povodňového orgánu obce

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video) - viz vzory. Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin apod.).

Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Při zjištění závad bude uloženo konkrétním subjektům jejich odstranění.

Dále se povodňová prohlídka provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi 1. SPA a 2. SPA na příkaz předsedy PK, rozsah Povodňové prohlídky určí předseda PK.

Povodňové prohlídky jsou

definice - § 72 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění § 72 vodního zákona

- Povodňové prohlídky

- Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

- Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně.

- Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

- 4.2 Předpovědní a hlásná povodňová služba

http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php; http://voda.gov.cz/portal/cz

Předpovědní a hlásná povodňová služba je

- definice - § 73 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění § 73 vodního zákona

- Předpovědní a hlásná povodňová služba

(1)	Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

(2)	Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

(3)	Vlastníci vodních děl vzdouvajících vodu oznamují nebezpečí zvláštní povodně příslušným povodňovým orgánům, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby.

(4)	Pro předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby se využívá operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky a složek integrovaného záchranného systému.

Informační toky hlásné a předpovědní povodňové služby

Informační toky hlásné povodňové služby zahrnují především předávání informací mezi povodňovými, případně krizovými orgány, tedy mezi orgány obce, ORP, kraje a centrálními orgány (MŽP, MV příp. ÚPK, ÚKŠ). Obsahem těchto informací ve směru zdola nahoru jsou většinou zprávy, jejichž obsah není normalizován a které informují vyšší orgán podle povahy situace. Součástí mohou být návrhy na vyhlášení nebo odvolání SPA, požadavky na pomoc nebo převzetí řízení povodňových opatření vyšším povodňovým orgánem, případně návrhy na vyhlášení krizového stavu. Ve směru shora dolů jsou to vyhlášení SPA, vyhlášení krizového stavu (z úrovně hejtmana) a další rozhodnutí vyššího orgánu. Speciálním případem jsou informace povodňového orgánu obce pro sousední obce níže po vodním toku. Informace a zprávy mezi povodňovými orgány jsou předávány různými spojovými prostředky (e-mailem nebo i telefonicky), Předávající i přejímající orgán o nich učiní záznam v povodňové knize.

Vedle této hlavní informační linky se hlásné povodňové služby účastní také správci povodí, ČHMÚ, správci vodních toků, vlastníci vodních děl a vlastníci nemovitostí v záplavovém území, kteří informace do systému jednak dodávají a jednak přijímají. Správci povodí (vodohospodářské dispečinky) a předpovědní pracoviště ČHMÚ komunikují s povodňovými orgány zpravidla na úrovni ORP, krajů a ústředních orgánů, správci vodních toků a vlastníci VD na úrovni ORP, vlastníci nemovitostí na úrovni obcí. Rovněž o těchto informacích vedou povodňové orgány záznamy v povodňové knize.

Zjištění nebezpečí nebo výskytu povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec, správce povodí, správce vodního toku, vlastník (uživatel) vodního díla, vlastník nemovitosti nebo kdokoli jiný na příslušný povodňový orgán obce s rozšířenou působností. Fyzické i právnické osoby mohou oznámení směrovat také na HZS nebo Policii ČR (např. pomocí linek tísňového volání), které zajistí další předání příslušnému povodňovému orgánu. Povodňový orgán ORP situaci vyhodnotí a podle závažnosti informuje povodňový orgán příslušného kraje, HZS, RPP ČHMÚ a VHD příslušného podniku Povodí.

Informace o stavech v hlásných profilech kategorie A a B na vodních tocích presentují provozovatelé těchto profilů na webových stránkách, které by měly pravidelně sledovat povodňové orgány obcí a ORP, v jejichž povodňovém plánu je hlásný profil uveden. První překročení směrodatných limitů 2. a 3. SPA ve sledovaných automatizovaných profilech oznamují správci povodí (VHD) na místně příslušnou ORP. Překročení nebo bezprostředně očekávané překročení stavu 3. SP A je také obsahem výstražné informace ČHMÚ (IVNJ). ORP informuje obce v kritickém úseku vodního toku, které již následně sledují údaje ve webové presentaci HPPS. Ohlášení překročení stavu SPA může být dojednáno také jako SMS generovaná automatickou stanicí na mobil pověřeného pracovníka povodňového orgánu. V opačném směru zasílá obec výsledky náhradního pozorování na vyžádání provozovatele automatické stanice v případě jejího selhání.

Předávání informací hlásné povodňové služby mezi obcemi organizují ve svém územním obvodu povodňové orgány ORP. Obvyklé je předávání informací o nebezpečí povodně dalším obcím dolů po vodním toku, případně do sousedního povodí (při extrémních srážkách). Konkrétní způsob toku informací je stanoven podle místních podmínek a obsažen v povodňových plánech. Způsob předávání hlášení z hlásných profilů na tocích a kontakty na pověřené pracovníky povodňové služby jsou také uvedeny v evidenčních listech hlásných profilů. Povodňové orgány ORP kontrolují, aby skutečnosti uvedené v evidenčních listech odpovídaly příslušným povodňovým plánům ORP a obcí, a provádějí přímou editaci těchto údajů v evidenčních listech.

Informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ (PVI, IVNJ, HIZ a HRIZ) distribuují předpovědní pracoviště ČHMÚ povodňovým orgánům prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS. OPIS HZS krajů (KOPIS) informace doručí na úroveň krajů a na úroveň ORP podle specifikace území, které je ve výstražné informaci nebo zprávě uvedeno (kraje, okresy). KOPIS HZS může, na základě povodňového plánu ORP nebo kraje, informovat o vydání výstražné informace (PVI nebo IVNJ) přímo jednotlivé obce pomocí SMS.

Povodňový orgán ORP posoudí význam informace pro obce ve své územní působnosti a rozhodne o jejím postoupení na úroveň obcí. V každém případě však musí být postoupeny až na úroveň obcí IVNJ týkající se přímo jejich území nebo hlásných profilů, které má obec uvedeny ve svém povodňovém plánu. Stejně je třeba okamžitě postoupit oznámení VHD podniku Povodí o překročení směrodatných stavů 2. nebo 3. SP A v těchto hlásných profilech.

Správcům povodí a dalším vybraným subjektům předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ všechny informace předpovědní povodňové služby přímo e-mailem. S ohledem na spolehlivé zajištění informovanosti krajských orgánů, které rozhodují o případném vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí), zasílají předpovědní pracoviště ČHMÚ tyto informace e-mailem jako záložním spojením také na příslušné kraje.

Pro předávání informací hlásné a předpovědní povodňové služby se přednostně využívá informačních a komunikačních sítí IZS a služeb OPIS GŘ HZS a OPIS HZS krajů. Operační a informační střediska HZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem hlášení a zajišťují vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění povodňových orgánů, případně dalších státních orgánů a orgánů územně samosprávných celků podle povodňových plánů. Vedle toho využívají informací hlásné a předpovědní povodňové služby pro své vlastní úkoly v rámci IZS, tj. pro řízení a koordinaci záchranných a likvidačních prací.

Pro záložní předání informace na povodňový orgán ORP nebo kraje, ústřední povodňový orgán a jiným subjektům povodňové služby se většinou využívá e-mailu.

Pokyny pro zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby platí stejně i v případě vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb. (stav nebezpečí, nouzový stav) z důvodu povodní. Informační toky jsou v území s vyhlášeným krizovým stavem směrovány na příslušné orgány krizového řízení (krizové štáby), které přebírají řízení ochrany před povodněmi. Na každé úrovni řízení musí být zajištěno sdílení informací mezi povodňovým a krizovým orgánem.

Pro plošnou distribuci některých informací předpovědní povodňové služby (předpověď počasí, vydání výstražné informace) může být použito také veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

Varování

Varování právnických i fyzických osob (obyvatelstva) zabezpečují ve svém územním obvodu povodňové orgány obcí. K tomu využívají pokud možno koncové prvky varování v rámci JSV (tzv. mluvící sirény), případně jiné technické prostředky dle svého povodňového plánu. V případě nebezpečí z prodlení mohou varování obyvatelstva na ohroženém území provést přímo OPIS HZS kraje. Způsob je řešen v Plánu varování obyvatelstva, který je součástí Krizového plánu kraje, zpravidla jde o dálkové zapnutí koncových varovných prvků JSV.

OPIS HZS prověřují funkčnost zařízení JSV jednou měsíčně. Funkčnost jiných varovných prostředků na území obce prověřují povodňové orgány obce, zpravidla rovněž jednou měsíčně.

- 4.2.1	Předpovědní povodňová služba

http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php; http://voda.gov.cz/portal/cz

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Předpovědní povodňová služba je na území města Kynšperk nad Ohří organizována následovně:

- od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Ohře, státní podnik, cestou KOPIS HZS Karlovarského kraje nebo Povodňové komise ORP Sokolov,

- zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou „Hromadných sdělovacích prostředků“,

- zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od Povodňových komisí měst a obcí výše na toku,

- zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků nebo vodních děl.

Další informace lze získat na stránce http://www.poh.cz/hydrologicka-situace/ms-1005/p1=1005

Informace z měření v hlásných profilech http://hydro.chmi.cz/hpps/

- aktuální informace - stavy a průtoky na tocích - zobrazit pobočku - ČHMÚ Ústí nad Labem (detail stanice Skalka/Slapany)

Informace z měření v hlásných profilech http://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/?data=1

- aktuální informace - stavy a průtoky na tocích - Povodí Ohře, státní podnik (detail stanice LG Cheb - Skalka/LG Jesenice a LG Horka)

Vývoj počasí:

| Organizace | Spojení | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ČHMÚ | http://hydro.chmi.cz/hpps/ |  |
| Meteoprognóza Ústí n.L. | - Tel.: + 420 472 706 051 - Tel.: + 420 608 721 107 - Fax: + 420 472 771 014 - E-mail: meteo.okul@chmi.cz | vedoucí skupiny - Mgr. Radek Tomšů |
| Počasí v SRN + záp. Čechy | www.wetteronline.de/radar.htm |  |

Vývoj hladin:

| Organizace | Spojení | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ČHMÚ | http://hydro.chmi.cz/hpps/ |  |
| Hydrologie Ústí n.L. | - Tel.: + 420 472 706 046; - Fax: + 420 472 771 014 | Pracovní doba (všední dny): od 6:00 do 14:30 Pracovní doba (víkendy a svátky): od 6:45 do 10:45 |
| Povodí Ohře s.p. | - Tel.: + 420 474 636 305; - Fax.: +420 474 624 200 | vodohospodářský dispečink - Ing. Michal Tanajewski |
| Vývoj hladin v Německu | http://www.hnd.bayern.de/ |  |

Předpovědní povodňová služba poskytuje povodňovým orgánům, popřípadě dalším účastníkům ochrany před povodněmi, výstražné informace, další informace a předpovědi o:

• nebezpečí vzniku povodně;

• vzniku povodně;

• dalším nebezpečném vývoji povodně;

• hydrometeorologických prvcích (srážky, vodní stavy, průtoky).

Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí. V ČHMÚ zajišťují předpovědní povodňovou službu sjednocená pracoviště meteorologických a hydrologických předpovědí a to Centrální předpovědní pracoviště (CPP) v Praze a šest regionálních předpovědních pracovišť (RPP) na pobočkách ústavu.

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky. Vydávají se dva druhy výstražných informací:

- Předpovědní výstražné informace (PVI) se vydávají, jestliže se očekává výskyt některého nebezpečného jevu nebo se takový jev vyskytl a je předpoklad jeho dalšího trvání. Rozlišují se tři stupně nebezpečnosti jevu, které jsou v grafickém výstupu na portálu ČHMÚ vyjadřovány barevně:

• žádné nebezpečí - zelená;

• nízký stupeň nebezpečí - žlutá;

• vysoký stupeň nebezpečí - oranžová;

• extrémní stupeň nebezpečí - červená;

- v případě vydání PVI na jev povodně odpovídají uvedené stupně nebezpečí zavedeným stupňům povodňové aktivity na vodních tocích (nízké nebezpečí - 1. SPA bdělost alespoň ve 3 hlásných profilech kategorie A nebo B; vysoké nebezpečí - 2. SPA pohotovost alespoň ve 3 těchto profilech; extrémní nebezpečí - 3. SP A ohrožení alespoň v jednom profilu). Nízký stupeň nebezpečí povodně (bdělost) může být vydán přímo na základě očekávaných srážek nebo tání sněhu, bez přímé návaznosti na konkrétní toky nebo hlásné profily. Ve výstražné informaci musí být specifikována oblast, pro kterou platí. POZOR – barevné označení je však jiné než označení užívané v hlásné povodňové službě pro SPA.

- PVI vydává obvykle meteorolog CPP na základě výstupů meteorologických modelů a konzultace s meteorology příslušného RPP a vojenské meteorologické služby. V případě povodní konzultuje vydání PVI s hydrology CPP a příslušného RPP.

- Informace o výskytu nebezpečných jevů (IVNJ) je vydána operativně při výskytu hydrometeorologických jevů s extrémním stupněm nebezpečí, jako jsou extrémní trvalé nebo přívalové srážky, vichřice, extrémně silné bouřky a krupobití. Ve většině případů se jedná o velmi rychlý lokální vývoj meteorologických konvektivních jevů s následnými doprovodnými jevy.

- při povodních se IVNJ vydává při prvním překročení směrodatných limitů 3. SPA v jednom nebo více hlásných profilech kategorie A nebo B v ucelené oblasti (nikoli při překročení pro každý jednotlivý hlásný profil), případně při bezprostředně očekávaném překročení limitu 3. SPA. IVNJ se vydává také při zjištění stavu odpovídajícímu extrémní povodni, který je na většině hlásných profilů nastaven tak, že odpovídá 50letému průtoku.

- IVNJ při výskytu nebezpečných meteorologických jevů může vydávat meteorolog na CPP nebo RPP . IVNJ pro nebezpečné povodňové jevy vydává meteorolog vždy po konzultaci s hydrologem, případně vydává IVNJ přímo hydrolog. Hydrologické informační zprávy (HIZ) jsou dalším produktem předpovědní povodňové služby navazujícím na SIVS, ve kterém se doplňují, upřesňují nebo rozšiřují údaje obsažené ve výstražných informacích. Obsahují podrobnější hodnocení průběhu povodně a jejího dalšího očekávaného vývoje podle hydrologických předpovědních modelů. Mohou být vydávány hydrology jak z úrovně CPP, tak z úrovně RPP jako hydrologické regionální informační zprávy (HRIZ).

Hydrologická předpověď se vydává pro určené místo na vodním toku (předpovědní profil). Standardně se předpovídá průběh vodního stavu a průtoku na 48 hodin dopředu na základě výstupů hydrologického předpovědního modelu. K tomu vlastníci vodních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí předpovědním pracovištím ČHMÚ poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích na těchto dílech. Předpověď se počítá k 7. hodině ráno a je k dispozici obvykle mezi 8. a 10. hodinou (podle lokality). Za povodní se podle situace ještě počítají mimořádné předpovědi v průběhu dne.

Sdružená srážková informace je speciální produkt ČHMÚ, který poskytuje odhad množství a rozložení spadlých srážek na základě kombinace údajů meteorologického radaru a pozemních srážkoměrných stanic. Uváděn je odhad srážek spadlých za posledních 1, 3, 6 a 24 hodin v gridové mapě s rozlišením 1x1 km.

POZN.

- všechny produkty předpovědní povodňové služby ČHMÚ jsou k dispozici ve webové presentaci HPPS , výstražné informace SIVS také na portále ČHMÚ. Produkty PVI, IVNJ a HIZ/HRIZ jsou kromě toho distribuovány prostřednictvím OPIS HZS povodňovým orgánům, místě příslušným podle rozdělovníku produktu.

- Vodohospodářské dispečinky podniků Povodí (VHD) a předpovědní pracoviště ČHMÚ si navzájem poskytují aktuální informace o stavech na vodních tocích a srážkách na základě uzavřených dohod. ČHMÚ dále poskytuje VHD Povodí kvantitativní předpověď srážek a hydrologické předpovědi ve všech předpovědních profilech. Další informace čerpají VHD z vlastních automatických měřících sítí a hlášení od obsluhy vodních děl a provozních pracovníků v terénu. Tyto informace využívají při řízení manipulací na vodních dílech a jejich soustavách. VHD podniků Povodí za povodní zpracovávají písemné informační zprávy (IZ PP), kterými informují povodňové orgány ORP a krajů o situaci na vodních tocích a vodních dílech, provedených manipulacích a zabezpečovacích pracích. Navrhují těmto povodňovým orgánům vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity.

- informační zprávy, návrhy na vyhlášení nebo odvolání SPA a případné další informace a předpovědi předávají VHD podniků Povodí na povodňové orgány OPR a krajů přednostně prostřednictvím OPIS HZS kraje (KOPIS).

- 4.2.2	Hlásná povodňová služba

http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php; http://voda.gov.cz/portal/cz

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

Hlásná povodňová služba je na území města Kynšperk nad Ohří organizována následovně:

- od ČHMÚ nebo Povodí Ohře, státní podnik, cestou KOPIS;

- od PK ORP Sokolov a Cheb, popř. PK Karlovarského kraje;

- hlášení smluvně zajištěných dat Povodí Ohře, státní podnik;

- hlášení od smluvně zajištěné osoby, která provádí odečty z limnigrafu pro ČHMÚ a Povodí Ohře, státní podnik;

- hlášení od příslušníků hasičských záchranných sborů (dále jen HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov);

- zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou „Hromadných sdělovacích prostředků“;

- zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od Povodňové komise obce Kaceřov, Povodňové komise obce Nebanice, Povodňové komise obce Odrava nebo Povodňové komise obce Tuřany;

- zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků nebo vodních děl.

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Na hlásné povodňové službě se dále podílejí a informace dále předávají:

- správci povodí - sledují a vyhodnocují hydrologickou situaci v povodí

- správci vodních toků - sledují na vodních tocích jevy rozhodné pro průběh povodně - tání ledů, stav vodní hladiny, nahromadění plovoucích předmětů

- vlastníci vodních děl - sledují funkci přelivných objektů, postup a rozsah zamrzání, tvorbu nápěchů, zácp, tání, stav vodní hladiny, nahromadění předmětů

- vlastníci nemovitostí v záplavovém území - sledují jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně zejména zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta toku níže po toku

K zabezpečení hlásné povodňové služby mohou povodňové orgány obce organizovat hlídkovou službu:

- důležité zejména v místech, kde není státem sledovaný profil

- formou pověřených osob, které přímo sledují situaci v terénu

Systém hlásné povodňové služby je decentralizovaný, založený na aktivitách všech účastníků ochrany před povodněmi a přizpůsobený místním podmínkám. V systému hlásné povodňové služby rozlišujeme dva hlavní směry předávání informací:

- informace postupující shora dolů, tj, od pracovišť předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo vodohospodářských dispečinků Povodí přes systém krizového řízení, a jednotlivé stupně povodňových orgánů až k obyvatelstvu a ohroženým subjektům. Charakter informace se postupně cestou dolů doplňuje a konkretizuje podle místních podmínek a povodňových plánů. Do této kategorie patří i hlášení, které posílá jedna obec dalším obcím níže po toku.

- informace postupující zdola nahoru, tj. od pozorovatelů hlásných profilů, hlídkové služby, k povodňovým orgánům obcí, obcí s rozšířenou pravomocí, krajů, ucelených povodí a ústřednímu povodňovému orgánu, sloužící pro hodnocení průběhu povodňové situace a řízení prováděných opatření. Tyto informace se cestou nahoru vyhodnocují a syntetizují do formy odpovídající příslušné úrovně a podrobnosti řízení.

K zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby byl proveden výběr hlásných profilů a stanoveny směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity. Hlásné profily na tocích jsou rozděleny do tří kategorií:

- základní hlásné profily		- kategorie A, jejichž provozovateli jsou ČHMÚ nebo Povodí

- doplňkové hlásné profily	- kategorie B, zřizované krajskými úřady a provozované místně příslušnými obcemi

- pomocné hlásné profily	- kategorie C, provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí

Hlásné profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby. Jejich evidenci spravuje ČHMÚ. Profily kategorie C mají lokální význam a mohou spolu s profily kategorie B tvořit základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Tyto místní systémy lze doplňovat také hlásnými stanicemi pro sledování srážek. (Více o HP všech kategorií níže – viz kapitola 5.2.).

Hlásná povodňová služba na území města Kynšperk n.O.

Povodňová komise správního obvodu města Kynšperk n.O. se při své činnosti řídí informacemi z těchto hlásných profilů

Digitální Povodňový plán ORP Sokolov - Věcná část - Hlásné profily a srážkoměry:

http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4107/;

- Profil -A- VD Jesenice - Odrava (POh,. s.p. - ověřený ČHMÚ)

- Profil - A - VD Skalka - Ohře (POh,. s.p. - ověřený ČHMÚ)

- Profil - B - VD Horka - Libocký potok (POh,. s.p.)

- Profil - B - Cheb_new - Ohře (Karlovarský kraj, POh, s.p.)

- Profil - LG Jesenice - Ohře (POh,. s.p.)

- Profil - LG Cheb - Ohře (POh,. s.p.)

- Profil - LG Horka - Libocký potok (POh., s.p.)

- Profil C1 Kynšperk krytá lávka - Ohře (město, PWS Plus s.r.o. - VOX Varovné systémy)

- Profil C2 Kynšperk - Suchý potok (město, PWS Plus s.r.o. - VOX Varovné systémy)

Dostupné evidenční listy těchto profilů jsou součástí věcné části tohoto povodňového plánu.

- hlásnou službu na území města zajišťuje MěÚ Kynšperk n. O. na základě dostupných informací a ve spolupráci s MěÚ Sokolov, odbor ŽP.

Hlídková služba

Hlídková služba je zajišťována členy hlídkové služby:

Zajistí MP a SDH Kynšperk nad Ohří a dále se určuje operativně dle situace, tj. stupně povodňové aktivity. V období povodňové aktivity je hlídková služba posílena o občany města Kynšperk n.O.

V případě města Kynšperku n.O. se jedná o sledování hlásných profilů kategorie C a míst vizuální kontroly. Ze všech těchto obhlídek se provede foto - či video-dokumentace!

Jedná se o tyto profily, místa vizuální kontroly (MVK) a nebezpečná místa (NM):

- Profil C1 Kynšperk krytá lávka - Ohře (i elektronicky)

- Profil C2 Kynšperk - Suchý potok (i elektronicky)

- MVK1 - Ohře - Kynšperk - jez

- MVK2 - Libocký potok - Liboc, zídka u č.p. 14, regulovatelný jez, dráha

- MVK3 - Suchý potok, rybník Sýkorák - vodočetná lať

- MVK4 - Kynšperský potok - mostek - ul. Na Hrázi

- NM1 - Ohře - Chotíkov, hospodářská zvířata

- NM2 - Ohře - Chotíkov, zemědělská technika

- NM3 - Ohře - benzinka v ZÚ

Hlídková služba na hlásných profilech - pozorování v hlásných profilech zabezpečují jejich provozovatelé, kteří zasílají hlášení určeným příjemcům. Jejich seznam a způsob spojení je pro každý profil uveden v Odborných pokynech a v povodňových plánech.

Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:

| za normální situace | 1x denně (hlásné profily kategorie A) |
| --- | --- |
| při výstraze ČHMÚ | 1x denně (všechny kategorie) |
| při dosažení 1. SPA | 2x denně |
| při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA | 3x denně |
| při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA | častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu |

Pokyny pro odesílatele hlásných zpráv:

Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, činnost hlídkové služby začíná. Hlídková služba posílá zprávy Povodňové komisi města Kynšperk n. O., která zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky.

Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.

- 4.3	Povodňové záchranné práce

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území. Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány (PK města Kynšperk n. O.) ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

Povodňové záchranné práce jsou

definice - § 74 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění § 74 vodního zákona

Povodňové záchranné práce

(1)	Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

(2)	Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

- 4.4	Povodňové zabezpečovací práce

Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.

Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňující plynulý odtok vody, rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku, ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží, opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází, opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu, provizorní uzavírání protržených hrází, instalace protipovodňových zábran, opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací, opatření k omezení znečištění vody a opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

Povodňové zabezpečovací práce jsou

definice - § 75 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění § 75 vodního zákona

Povodňové zabezpečovací práce

(1)	Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.

(2)	Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména

- odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody,

- rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku,

- ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží,

- opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází,

- opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,

- provizorní uzavírání protržených hrází,

- instalace protipovodňových zábran,

- opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,

- opatření k omezení znečištění vody,

- opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

(3)	Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí. Zabezpečovací práce prováděné na vodních dílech zařazených do I. nebo II. kategorie se projednávají s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu (§ 61 odst. 9), pokud nehrozí nebezpečí z prodlení.

- 4.5	Evidenční a dokumentační práce

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. K tomu zejména slouží záznamy v povodňové knize, průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňujících průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování a zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické snímky a filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření.

Dokumentace a vyhodnocení povodní

definice - § 76 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění § 76 vodního zákona

Dokumentace a vyhodnocení povodní

(1)	Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. K tomu zejména slouží záznamy v povodňové knize, průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňujících průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování a zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické snímky a filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření.

(2)	Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

(3)	Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český hydrometeorologický ústav.

(4)	Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Při povodni se obvykle provádějí následující Evidenční a dokumentační práce:

- 4.5.1	Záznamy v Povodňové knize

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

- Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také se mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači, zprávě se přidělí Evidenční číslo, dále od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána.

- U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků, apod. se přidělí Evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do Desek pro ukládání dokumentů, jedná se o desky s rychlovazačem - „šanon“.

- Zprávy na CD, DVD, disketách, magnetofonových páskách a videokazety se evidují jako ostatní zprávy podle bodu B.

- U zpráv došlých elektronickou poštou - zprávě se přidělí evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a její obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do Desek pro ukládání dokumentů, jedná se o desky s rychlovazačem - „šanon“. Před uložením do desek je nutné zprávu vytisknout včetně všech příloh, zprávu i přílohy v dolním rohu parafovat (parafu provede osoba, která e-mail vytiskla, tato osoba zároveň v dolním rohu provede očíslování stran zprávy ve formátu: příslušná strana/celkový počet stran).

Zápisy do povodňové knihy ručně zapisují dle došlých zpráv zapisovatelky, nebo určený člen PK. Členové PK předávají zapisovatelkám průběžně (co nejdříve) zprávy pro zápis do povodňové knihy jedním z těchto způsobů: ústně, osobním předáním, telefonicky nebo elektronickou poštou s tím, že pokud nedojde doručenka, musí si odesilatel ověřit, že zpráva zapisovatelce došla. Všechny zprávy od členů PK musí mít náležitosti podle vzoru pro zápis do povodňové knihy.

- 4.5.2	Zákres do Pracovní mapy Povodňové komise města Kynšperk nad Ohří

Do Pracovní mapy povodňové komise města Kynšperk n. O. se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace a vždy se udává čas vzniklé situace, do mapy se zakreslují objížďky a další opatření spojená s řízením práce PK města Kynšperk n. O.

- 4.5.3	Označování nejvýše dosažené hladiny vody

Označení nejvýše dosažené hladiny vody se silami města provede pouze provizorně tak, aby byla známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou (ČSN 75 2911). Konečné označení provede správce toku.

- 4.5.4	Foto a video dokumentace

V průběhu povodně, ale především po kulminaci jednotlivých povodňových vln, je nutné provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí pověřená skupina Povodňovou komisí. Dokumentace se ukládá do Povodňové knihy. Dokumentace slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni.

Vzor fotodokumentace objektu po povodni viz Příloha T - vzory (Jeseník).

- 4.5.5	Souhrnná zpráva o povodni

Z každé povodně se zpracovává Souhrnná zpráva o průběhu povodně. Ve zprávě jsou uvedena všechna důležitá data o povodni. Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová komise města Kynšperk n. O. organizovala, souhrn škod na majetku, seznamy evakuovaných osob, mapa se zákresem zatopeného území, kopie důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod. Povodňový orgán Kynšperk n. O. zpracuje zprávu do 3 měsíců od ukončení povodně a předá ji k využití Povodňovému orgánu ORP Sokolov a k evidenci Povodí Ohře, státní podnik.

Osnova zprávy o povodni je přílohou E tohoto Povodňového plánu. Vzor zprávy o povodni viz Příloha T - vzory (Zpráva o povodni Ledeč nad Sázavou).

# 5. Stupně povodňové aktivity

Povodeň je

definice - § 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění § 64 vodního zákona

- Povodně

- (1)	Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

- (2)	Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

- (3)	Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při

- a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

- b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

- c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

- 5.1	Limitní vodní stavy a průtoky

Pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity (SPA) pro správní obvod města Kynšperk nad Ohří jsou stanoveny tyto limitní vodní stavy a průtoky:

| Tok | Kat. | Stanice | Stav bdělosti 1. SPA |  | Stav pohotovosti 2. SPA |  | Stav ohrožení 3. SPA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cm | m3/s | cm | m3/s | cm | m3/s |
| Odrava | A | VD Jesenice - odtok | 130 | 15,2 | 140 | 17,3 | 170 | 24,2 |
| Ohře | A | VD Skalka - odtok | 159 | 30,0 | 192 | 40,0 | 268 | 70,0 |
| Libocký potok | B | VD Horka - odtok | 74 | 5,5 | 82 | 7,5 | 87 | 9,0 |
| Ohře | B | Cheb_new | 86 | 30,0 | 98 | 40,0 | 132 | 70,0 |
| Ohře | C | LG Cheb | 159 | - | 192 | - | 268 | - |
| Ohře | C1 | Kynšperk - krytá lávka | 115 | - | 125 | - | 145 | - |
| Suchý potok | C2 | Kynšperk - Suchý potok | 50 | - | 100 | - | 140 | - |

- 5.2	Teoretická charakteristika SPA

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. K vodním stavům (výjimečně průtokům) v hlásném profilu jsou vázány směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

- Základní hlásné profily - kategorie A

- jsou profily na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní nebo regionální úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správci povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými krajskými úřady. Mezi hlásné profily kategorie A jsou začleněny také profily přehradních nádrží ovlivňujících povodňový režim a profily na hraničních vodních tocích vyplývající z mezinárodních závazků ČR.

- hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí. Doporučené vybavení hlásného profilu kategorie A je:

- stabilizovaný vodoměrný profil;

- vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem;

- automatický přenos dat do sběrného centra (předpovědní pracoviště ČHMÚ nebo vodohospodářský dispečink správce povodí);

- automatické zasílání SMS zprávy při překročení nastaveného limitu na určeného pracovníka povodňové služby obce, v jejímž územním obvodu se profil nachází;

- měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ.

- Doplňkové hlásné profily - kategorie B

- jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na krajské úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie B provádějí krajské úřady podle doporučení regionálních pracovišť ČHMÚ nebo správců povodí a tento výběr projednávají s místně příslušnými obcemi. Hlásné profily kategorie B doplňují profily kategorie A tak, aby byla relativně rovnoměrně pokryta říční síť významných vodních toků.

- hlásné profily kategorie B zřizují krajské úřady. Přitom mohou po dohodě využít profilů s vodoměrnou stanicí provozovanou ČHMÚ nebo správcem povodí, které nejsou zařazeny v kategorii A, případně vodoměrné stanice jiných správců. Doporučené vybavení hlásného profilu kategorie B zřízeného v místě vodoměrné stanice ČHMÚ nebo správce povodí je v zásadě stejné jako u profilu kategorie A. V ostatních případech je doporučené minimální vybavení:

- vodočetná lať;

- orientační měrná křivka průtoků;

- pokud není profil vybaven automatickou stanicí s přenosem dat, musí zřizovatel projednat s povodňovým orgánem místně příslušné obce manuální odečítání vodních stavů.

- Pomocné hlásné profily - kategorie C

- jsou účelové profily na vodních tocích, které se využívají pouze na místní úrovni a nejsou centrálně evidované. Výběr hlásných profilů kategorie C provádějí obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí na vodních tocích podle svých individuálních potřeb, pokud jim nepostačují profily kategorie A nebo B.

- hlásné profily kategorie C zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel.

- Evidenční list hlásného profilu je dokument, ve kterém jsou uvedeny základní informace o profilu, jeho umístění a vybavení, směrodatné limity stupňů povodňové aktivity, způsob pozorování a hlášení a další údaje. Evidenční listy hlásných profilů kategorie A a B vede ČHMÚ na základě údajů od provozovatelů vodoměrných stanic a povodňových orgánů. Evidenční listy jsou v digitální podobě přístupné na POVIS. Předpokládá se, že některé údaje budou do systému vkládat přímo obce. Po dohodě mohou být na POVIS umístěny i evidenční listy vybraných profilů kategorie C.

- Stupně povodňové aktivity (SPA)

- stupně povodňové aktivity (SP A) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro přirozené povodně jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, apod.).

1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstražné informace ČHMÚ, ve které je očekávaná situace označena některým ze stupňů povodňové aktivity a je vymezena oblast nebo vodní toky, na kterých je nebezpečí povodně platí. - definice - § 70 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) – „první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně“.

2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. - definice - § 70 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) – „druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu“.

3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. - definice - § 70 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) – „třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace“.

Rozsah prováděných opatření dle stupňů povodňové aktivity (SPA):

- 1. stupeň - bdělost - při 1. SPA je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Zpravidla zahajuje činnost hlásná povodňová služba a hlídková služba.

- 2. stupeň - pohotovost - při 2. SPA se vývoj situace dále pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další složky povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně.

- 3. stupeň - ohrožení - při 3. SPA se provádějí zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Stupně povodňové aktivity jsou většinou vázány na dosažení směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích. Tyto limity jsou stanoveny povodňovými orgány a jsou obsaženy v povodňových plánech. Směrodatné povodňové stavy uvedené v povodňových plánech větších územních celků jsou v těchto územích obecně platné, tzn. povodňové plány nižších stupňů je musí respektovat. Pro případ zvláštních povodní, vzniklých ohrožením bezpečnosti nebo poruchou vodního díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, jsou limitní (mezní) hodnoty uvedeny v manipulačním řádu vodního díla, případně v plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. Pro vodní díla IV. kategorie (většina rybníků) obvykle směrodatné limity z hlediska bezpečnosti vodního díla stanoveny nejsou.

První stupeň povodňové aktivity se nevyhlašuje ani neodvolává (ten pouze nastává při překročení úrovně směrodatných limitů nebo při vydání výstrahy předpovědní povodňové služby). Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají povodňové orgány, přičemž dosažení směrodatného stavu je obvykle podnětem k jeho vyhlášení. Povodňové orgány však mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů, např. na základě informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ, doporučení správce povodí, správce vodního toku nebo vlastníka vodního díla. Přitom mohou být vzaty v úvahu i mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu apod.).

Pro vyhlašování krizových stavů, tj. stavu nebezpečí nebo nouzového stavu podle krizového zákona, nejsou směrodatné limity ani jiná objektivní kritéria stanoveny. Stav nebezpečí vyhlašuje pro území kraje nebo jeho část hejtman (v Praze primátor hlavního města) na základě posouzení míry ohrožení při konkrétní povodňové situaci a možnostech povodňových orgánů ji zvládnout.

Úplné znění § 70 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

Stupně povodňové aktivity

(1)	Stupni povodňové aktivity se pro účely tohoto zákona rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

(2)	Rozsah operativních opatření prováděných pro ochranu před konkrétní povodní se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity, kterými jsou:

a)	první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

b)	druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

c)	třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

(3)	Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.

(4)	Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsažené v povodňových plánech a jsou závazné pro povodňové plány nižších stupňů.

- 5.2.1	Stupně povodňové aktivity z hlediska bezpečnosti vodních děl

Stupně povodňové aktivity z hlediska bezpečnosti vodních děl vyjadřují míru nebezpečí vzniku zvláštní povodně. Jsou vázány na mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD).

    - stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

    - stupeň povodňové aktivity - pohotovost - se vyhlašuje při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

    - stupeň povodňové aktivity - ohrožení – se vyhlašuje při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

Stanovené mezní a kritické hodnoty pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která vzdouvají a akumulují vodu, jsou uvedena v Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, případně v manipulačním řádu vodního díla. Pro vodní díla IV. kategorie povinnost vlastníků poskytovat podklady pro zpracování tohoto plánu ve vodním zákonu zakotvena není a konkrétní směrodatné limity pro dané vodní dílo obvykle stanoveny nejsou.

Pro vyhlašování krizových stavů (stav nebezpečí a nouzový stav) nejsou objektivní kritéria (směrodatné limity) dopředu stanoveny. Záleží na individuálním posouzení míry ohrožení při konkrétní povodňové situaci a možností povodňových orgánů ji zvládnout, provedeném orgánem krizového řízení.

- 5.3	Pozorování vodních stavů v hlásných profilech

Hlásné profily kategorie A a B jsou většinou vybaveny automatickou stanicí s přenosem dat do sběrných center (pracoviště ČHMÚ nebo dispečink podniku Povodí - http://hydro.chmi.cz/hpps, http://www.voda.gov.cz/portal/cz/). Tato centra ukládají aktuální údaje ze stanic do webové presentace, kde jsou k dispozici pro povodňové orgány a veřejnost. Frekvence aktualizace údajů by měla být u hlásných profilů kategorie A po 10 až 15 minutách, u hlásných profilů kategorie B alespoň jednou za hodinu.

Povodňové orgány obcí podle § 78 vodního zákona organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou a hlídkovou službu, takže každý hlásný profil má být při nebezpečí povodně a za povodní sledován povodňovým orgánem obce, v jejímž územním obvodu se nachází. Způsob sledování má být stanoven v povodňovém plánu obce. Ke sledování profilu lze využít informací z webové presentace ČHMÚ nebo podniku Povodí, za povodní však obec má podle situace zajistit i kontrolu v terénu. Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:

• při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň 1x denně;

• při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně;

• při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby.

Pokud povodňový orgán obce při kontrole profilu zjistí ovlivnění měření (ledovými jevy, vzdutím vody v důsledku ucpání průtočného profilu apod.) nebo zjistí podstatný rozdíl mezi údajem na vodočetné lati a údajem ve webové presentaci, oznámí tyto skutečnosti povodňovému orgánu ORP a provozovateli vodoměrné stanice. V případě, že v hlásném profilu kategorie B není instalována automatická stanice, zajistí povodňový orgán obce manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou doporučenou četností a hlášení zasílá na povodňový orgán ORP.

Pro včasnou aktivizaci povodňového orgánu obce v případě náhlých povodní, mohou obce dojednat s provozovatelem automatické stanice (ČHMÚ nebo podnik Povodí), která je k tomu technicky vybavena, aby zasílala v případě překročení dojednaného limitu vodního stavu SMS zprávu na určené telefonní číslo pověřeného pracovníka obce.

Správci povodí podle § 82 vodního zákona navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání SP A. Provádí tak většinou na základě dosažení nebo překročení směrodatných limitů pro 2. nebo 3. SP A v hlásných profilech. Tyto informace zjistí vodohospodářské dispečinky podniků Povodí z vlastní měřící sítě nebo ze sítě ČHMÚ a předají je povodňovému orgánu příslušné ORP.

Povodňové orgány ORP podle § 79 vodního zákona organizují a řídí hlásnou povodňovou službu ve svém správním obvodu, takže v rámci povodňového plánu ORP má být stanoven podíl obcí na sledování hlásných profilů v jejich územní působnosti a řešen systém předávání hlášení mezi obcemi. I když to § 79 zákona mezi úkoly povodňových orgánů ORP výslovně neuvádí, je potřebné, aby povodňové orgány ORP v rámci koordinace opatření na ochranu před povodněmi předávaly relevantní informace, zejména výstražné informace a zprávy ČHMÚ a zprávy od správců vodních toků o překročení směrodatných limitů SPA, povodňovým orgánům obcí ve své územní působnosti.

V případě poruchy automatické stanice, poruchy spojení nebo znemožnění informace z hlásného profilu kategorie A nebo B z jiného důvodu, může sběrné centrum ČHMÚ nebo podniku Povodí požádat povodňový orgán příslušné ORP o zabezpečení náhradního pozorování. Povodňový orgán ORP zabezpečí náhradní pozorování prostřednictvím povodňového orgánu obce, která hlásný profil za povodní dle svého povodňového plánu sleduje, resp. kontroluje. Četnost náhradního pozorování se dojedná podle závažnosti situace. Povodňový orgán obce zasílá výsledky náhradního pozorování na ORP a sběrnému centru provozovatele stanice. Sběrné centrum dle možností zařadí nahlášené údaje do své webové presentace (případně s poznámkou - náhradní pozorování).

Hlásné profily kategorie C jsou pozorovány obcí nebo vlastníkem nemovitosti, kterému hlásný profil slouží, při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Hlášení z hlásných profilů kategorie C a hlášení ze stanic automatických LVS zasílají jejich provozovatelé při nebezpečí povodně a za povodně v případě dohody povodňovému orgánu příslušné ORP.

Provozovatel LVS může aktuální údaje z hlásných profilů svého systému uvádět ve vlastní webové presentaci, nebo se v případě datové kompatibility může dohodnout s ČHMÚ případně s podnikem Povodí o zařazení hlásného profilu do jejich prezentace hlásné služby. Toto řešení je doporučení hodné pro hlásné profily, jejichž údaje mohou mít širší než lokální využití.

- Pozorování vodních stavů

- kontrola hlásného profilu spočívá v odečtení vodního stavu na lati (kterou jsou všechny hlásné profily kategorie A a B vybaveny), porovnání údaje na vodočetné lati s údajem ve webové presentaci a kontrole měrného profilu, zda není měření ovlivněno ledovými jevy, splávím nebo vzdutím vody z jiného důvodu. V hlásných profilech kategorie B, které dosud nejsou vybaveny automatickou stanicí, je k dispozici pouze manuální pozorování vodočetné latě.

- zabezpečení sledování hlásného profilu se projednává s příslušnou obcí v rámci zpracování a potvrzení souladu povodňového plánu, zřízení profilu a stanovení směrodatných limitů SPA. Doporučená četnost kontroly hlásného profilu A nebo B je 1x denně při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ, 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA a 3x denně nebo častěji při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA.

- pozorování a kontrolu hlásného profilu má provádět poučený pracovník, nejlépe k tomuto účelu stabilně určený pozorovatel. Přitom je třeba vzít v úvahu přístupnost profilu za povodní a v noci a nebezpečí s tím spojené, případně využít profesionálně vybavených složek hasičů nebo policie.

- před každým odečítáním vodního stavu je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně, a tuto podle možnosti odstranit. Při vlnění vodní hladiny se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, ze kterých se udává průměr.

- veškeré časy pozorování se uvádí v občanském, tj. v zimě ve středoevropském a v létě v „letním“ čase. Pokud v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší (kulminační) stav, je třeba tento stav odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnout čas výskytu kulminace.

- výsledky pozorování zapisuje pozorovatel do povodňové knihy. Zápis obsahuje zpravidla tyto položky: Datum, čas, vodní stav v cm, poznámka. Do poznámky se zapisují všechny skutečnosti, které jsou pro pozorování nebo pro povodňovou službu důležité. K nim patří:

- dosažení kulminace povodně;

- povětrnostní poměry (silný déšť nebo sněžení);

- plovoucí předměty (větve, stromy, trosky);

- ledové jevy (led u břehu, zámrz toku, chod ledové kaše, chod ledových ker);

- vzdutí vody překážkou v toku (zátaras, ledový nápěch, ledová zácpa);

- narušení koryta toku erozí, protržení hrází;

- vybřežení vody z koryta, rozsah záplavy.

- pozorovatel hlásné služby hlásí výsledky pozorování, včetně doprovodných informací, okamžitě určeným příjemcům podle evidenčního listu hlásného profilu a případně podle povodňového plánu.

- Důležité je, aby pozorovatel upozornil neprodleně provozovatele automatické stanice (pobočku ČHMÚ, vodohospodářský dispečink s.p. Povodí) na zjištěné závady v měrném profilu a na zjištěný podstatný rozdíl mezi čtením na vodočetné lati a časově odpovídacím údajem ve webové prezentaci. Za podstatný rozdíl lze pokládat 10 cm. Dále je třeba počítat s tím, že sběrné centrum provozovatele automatické stanice může požádat obec o náhradní pozorování hlásného profilu v případě poruchy stanice nebo spojení. Protože sběrné centrum nemá spojení na všechny obce je žádost zpravidla dána prostřednictvím ORP.

- Vodočetná lať

Vodočetná lať (vodočet) je základním vybavením hlásného profilu. Jde o stabilně upevněnou lať opatřenou stupnicí, na které se čte výška vodní hladiny. Starší vodočty jsou většinou vyrobeny ze smaltovaného plechu, novější vodočty jsou plastové. Vodočty jsou svislé, šikmé nebo kombinované.

Svislé vodočty se osazují na kolmých nábřežních zdech, na pilířích mostů, na zaberaněných pilotách apod. Umístění vodočtu je třeba volit tak, aby

- pokrýval v případě profilů kategorie A a B celý rozsah nejnižší a nejvyšší možné hladiny vody (v případě profilů kategorie C je důležité zejména postižení povodňových stavů);

- byl pevně připevněn a chráněn před plovoucími předměty a ledovými krami;

- výška hladiny nebyla ovlivněna vzdutím (nánosy nebo zachycenými předměty) nebo kontrakcí proudu;

- byl dobře viditelný ze břehu a to zejména za povodně.

Šikmé vodočty se osazují na břehovém svahu, který je upraven a vyrovnán do jednotného sklonu. Vodočet je osazen do zvláštního betonového pasu a obvykle doplněn schodištěm. Stupnice na vodočtu musí přesně odpovídat sklonu vodočtu tak, aby odečtený vodní stav byl stejný jako na vodočtu svislém. Osazení šikmého vodočtu je náročné a používají se většinou jako součást vodoměrných stanic.

Kombinované vodočty jsou složeny ze šikmé části na břehovém svahu a svislé části, která obvykle slouží pro odečítání výšky hladiny za povodní, když voda převyšuje břehovou hranu. Důležité je, aby vodočet byl za povodně přístupný a proto je vhodné připravit další doplňující vodočty v dostupné části inundace.

Stupnice na vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm a to ve vztahu k „nule vodočtu“. Nula vodočtu přibližně odpovídá dnu řeky, vždy však musí být umístěna pod nejnižší vodní hladinou. Nula vodočtu musí být geodeticky zaměřena a její nadmořská výška uvedena v dokumentaci hlásného profilu. Dělení stupnice vodočtu bývá zpravidla dvoucentimetrové, decimetry jsou označeny arabskými číslicemi, metry jsou označeny červenými římskými číslicemi. Výška vodního stavu se udává zaokrouhleně v celých centimetrech.

Obrázek - Příklady správného čtení údajů na vodočetné lati.

Vodoměrná (limnigrafická) stanice

Většina vodoměrných stanic je vybavena zařízením pro „kontinuální“ snímání vodních stavů a jejich záznam. Snímání výšky hladiny je prováděno čidly (plovákové, tlakové, ultrazvukové, bublinkové, radarové) s digitálním záznamem v nastaveném časovém intervalu na počítačově zpracovatelné medium. Klasický záznam na limnigrafický papír je v současné době ve vodoměrných stanicích ČHMÚ a s.p. Povodí spíše ojedinělý, přesto se pro ně často stále používá označení „limnigrafická stanice“.

Každá vodoměrná stanice musí být vybavena vodočetnou latí s geodeticky zaměřenou nulou vodočtu. Vodní stav odečtený na lati je používán jako referenční pro nastavení přístroje a jeho kontrolu. Dříve měla každá limnigrafická stanice ČHMÚ určeného „dobrovolného“ pozorovatele, který obsluhoval limnigrafický přístroj, prováděl kontrolu funkce stanice a běžnou údržbu. Pozorovatel navštěvoval stanici většinou jednou denně. Nyní se s postupem automatizace a z ekonomických důvodů počet pozorovatelů snižuje, přesto je snaha zachovat pozorovatele alespoň u důležitých operativně využívaných stanic, pro podchycení záznamu o zámrzu, ledových a jiných jevech ovlivňujících měření výšky hladiny vody v toku. Všechny vodoměrné stanice, s pozorovatelem i bez stálého pozorovatele, jsou rovněž pravidelně kontrolovány pracovníky jejich provozovatele (pobočky ČHMÚ nebo s.p. Povodí).

Automatická stanice s přenosem

V automatických vodoměrných stanicích je instalováno zařízení pro operativní přenos měřených údajů do sběrného centra, kterým je předpovědní pracoviště ČHMÚ nebo vodohospodářský dispečink s.p. Povodí. V případě stanic zapojených do lokálních výstražných systémů jsou to sběrná centra obcí nebo jiných provozovatelů. Jsou používány různé technické systémy sběru dat, které využívají nejčastěji mobilních telefonních sítí, případně vlastní radiovou přenosovou síť. Přenosové systémy zpravidla nejsou mezi sebou kompatibilní a přímý přístup ke sběru dat ze stanic mají pouze určená sběrná centra, vybavená příslušným hardwarem a softwarem.

ČHMÚ instaloval do většiny svých stanic v hlásných profilech kategorie A nebo B automatické stanice s přenosem pomocí GPRS na server výrobce, odkud je soubor dat v 10minutovém intervalu přebírán do operativní databáze ústavu. Údaje z těchto hlásných profilů spolu s dalšími užitečnými informacemi jsou povodňovým orgánům a veřejnosti přístupné na webové stránce hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ (HPPS) na adrese http://hydro.chmi.cz/hpps. V případě nedostupnosti stránek HPPS mohou uživatelé získat aktuální hodnoty vodních stavů v těchto stanicích přímo na serveru výrobce, a to:

- z povodí Odry, Moravy, Dyje, Vltavy, dolní Berounky, Jizery a některé stanice na Labi http://www.hladiny.cz pro přístup z počítače http://www.hladiny.cz/mobil nebo http://wap.hladiny.cz pro přístup z mobilu.

- z povodí Berounky, Ohře, Ploučnice a dalších přítoků Labe) http://meteo.libordanes.cz pro přístup z počítače (nutné přístupové heslo) http://meteo.libordanes.cz/m/ pro přístup z mobilu (bez hesla).

Na většině automatických stanic je navíc nastaveno automatické poslání zprávy SMS při překročení nastavených hladin na určená telefonní čísla. Počet příjemců SMS je omezen, povodňové orgány místně příslušné k hlásnému profilu mohou zasílání SMS individuálně dojednat s příslušnou pobočkou ústavu.

Měrné křivky průtoků

Měrná křivka průtoků (MKP) je vztah mezi vodním stavem (cm) v daném profilu a velikostí průtoku vody (m3/s). Teoreticky se tento vztah může lišit při vzestupné a poklesové fázi povodňové vlny (tzv. hystereze měrné křivky), avšak v praxi se používá vztah jednoznačný, tzn. každé hodnotě vodního stavu je přiřazena pouze jedna hodnota průtoku. MKP se sestrojuje na základě výsledků hydrometrických měření v daném profilu nebo hydraulického výpočtu. Profil nesmí být v dosahu vzdutí pohyblivého jezu nebo kolísavého vzdutí recipientu. MKP se vyjadřuje graficky nebo tabelárně, výjimečně analytickými rovnicemi.

Platnost MKP závisí na stabilitě hydraulických podmínek v daném úseku toku a je časově omezena. Může se měnit v důsledku změn příčného nebo podélného profilu toku po každé větší povodni. V některých profilech, kde je velký vliv stav vegetace, se užívají různé MKP pro letní a zimní období. Informace o platnosti MKP je důležitý doprovodný údaj, který nesmí být přehlédnut.

Stupně povodňové aktivity jsou proto většinou vztaženy k limitním hodnotám vodních stavů. Odpovídající hodnoty průtoků, které jsou uvedeny v evidenčních listech hlásných profilů, byly původně uváděny podle MKP, platných v době vydání Odborných pokynů nebo jejich jednorázové aktualizaci. Po plánovaném umístění evidenčních listů do nové verze informačního systému POVIS budou odpovídající průtoky automaticky aktualizovány podle platných MKP. Pozor - může se však stát, že odpovídající aktualizace průtoků nebude již promítnuta do všech povodňových plánů. V některých hlásných profilech jsou SPA stanoveny podle limitních hodnot průtoků a to většinou u odtoků z nádrží a také na Vltavě v Praze.

Měrné křivky v hlásných profilech A a B byly extrapolovány až do hodnoty 100letého průtoku. Může se stát, že v některých profilech, kde nebylo možno ověřit velké průtoky hydrometrickým měřením, je horní část MKP zatížena značnou nejistotou a poskytuje pouze orientační údaje o velikosti průtoku.

- 5.3.1	Pozorování a hlášení na vodních dílech

Vlastníci všech vodních děl jsou podle § 84 vodního zákona povinni sledovat na vodních dílech všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, účastnit se hlásné povodňové služby a informovat o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán ORP, správce vodního toku, správce povodí, pracoviště ČHMÚ a HZS. Pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD navrhuje vlastník (uživatel) příslušnému povodňovému orgánu vyhlášení SP A z titulu nebezpečí zvláštní povodně. Zároveň v případě nebezpečí z prodlení varuje povodňové orgány níže po vodním toku podle povodňových plánů územních celků a bezprostředně ohrožené subjekty. Podrobnosti obsahuje Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP 2005, částka 9).

Pro malé vodní nádrže IV. kategorie Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní obvykle neexistuje a jejich vlastníci (uživatelé) nemají k dispozici konkrétní mezní a kritické hodnoty jevů, které by vyjadřovaly ohrožení bezpečnosti jejich vodního díla. Přesto se účastní hlásné povodňové služby a jejich povinností je informovat povodňové orgány a další subjekty o nebezpečí zvláštní povodně.

Podrobnější specifikaci povinností vlastníků a uživatelů malých vodních nádrží IV. kategorie (MVN) obsahuje metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Zásady pro zajištění provozu malých vodních nádrží IV. kategorie při povodňové situaci (Věstník MŽP). Vzhledem k obrovskému počtu MVN nemohou být jejich vlastníci (uživatelé) přímými adresáty výstražných a informačních zpráv. Ve vztahu k hlásné povodňové službě je proto jejich důležitou povinností aktivně přejímat výstražné informace a zprávy předpovědní povodňové služby, tj. průběžně sledovat webové presentace ČHMÚ a vodohospodářský informační portál podniků Povodí.

Vlastník (uživatel) MVN má znát kontaktní údaje pro operativní spojení s dalšími subjekty hlásné povodňové služby, které má informovat o nebezpečí a průběhu povodně. Vlastník (uživatel) MVN má sledovat všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména stav hráze a funkci přelivných a výpustných objektů. Skutečnosti rozhodné pro stanovení a vyhlášení SPA při nebezpečí vzniku zvláštních povodní na vodních dílech IV. kategorie, které mají být vlastníkem (uživatelem) MVN zejména sledovány, jsou v obecné rovině formulovány ve výše uvedeném metodickém pokynu MŽP. Možné charakteristické závady na hrázi a objektech MVN a jejich závažnost pro bezpečnost vodního díla obsahuje Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 1/2010 k technicko-bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly.

Vlastníci (uživatelé) všech vodních děl informují povodňový orgán, správce vodního toku, správce povodí a pracoviště ČHMÚ o průběhu povodně a provedených manipulacích, které průběh povodně ovlivňují. K provedení mimořádných manipulací vyžadují souhlas povodňového orgánu ORP nebo kraje podle možného dosahu vlivu manipulace.

- 5.4	Přirozená povodeň ovlivněna dešťovými srážkami - Zásady vyhlašování SPA

Dále uvedené orientační limitní hodnoty jsou uvažovány jako srážky rovnoměrně pokrývající dané povodí. Pro malá povodí (řádově desítek km2) lze použít údaje jedné representativní stanice, pro větší povodí je třeba odhadnout plošný průměr z více stanic. Při letních konvekčních srážkách z bouřek je většinou jádro srážky poměrně malé a obvykle nebývá srážkoměrnou stanicí podchyceno. V takové situaci bývá jedinou informací odhad množství srážek podle meteorologického radaru, který je však nutné vnímat s vědomím jeho rezerv a nejistot.

Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky, jinými slovy rychlost vypadávání srážky. Největší intenzitu mívají přívalové srážky z letních bouřek, které zasahují menší území, na kterých způsobují přívalové povodně. S nárůstem velikosti zasažené plochy intenzita srážky zpravidla klesá. Stává se však v letním období, že velkoplošné déletrvající srážky jsou lokálně kombinovány s přívalovou srážkou, která zasáhne náhle nějakou plošně omezenou oblast. Protože celé území je v důsledku déletrvajících srážek již obvykle nasyceno vodou, jsou tyto situace obzvláště nebezpečné.

| Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek různé doby trvání (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 hodin | 6 - 12 hodin | 3 hodiny | 1 hodinu |
| 1. SPA - bdělost | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 2. SPA - pohotovost | 70 | 60 | 50 | 30 |

- Pro horské a podhorské oblasti lze k limitu 24hodinové srážky přidat 10 mm.

- Pro nasycená povodí se doporučuje od limitu denní srážky 20 mm ubrat.

Nasycená povodí jsou po déletrvajících srážkách v předchozích dnech (např. 50 a více mm za posledních 10 dní). Nasycenost povodí můžeme hodnotit také podle vodnosti toků či podle zkušenosti.

Jako směrodatné limitní hodnoty pro posuzování nebezpečí povodně podle srážek je nutno používat informace o prokazatelně spadlých srážkách. Srážkový úhrn 50 mm za 24 hodin odpovídá na většině území ČR přibližně 5leté srážce, 70 mm za 24 hodin odpovídá 20leté srážce.

Informace o spadlých srážkách by měla sloužit spíše pro aktivizaci povodňových orgánů a ustavení hlídkové služby ke sledování hlásných profilů nebo kritických míst na toku. Vzhledem k výše popsaným nejistotám v odhadu odtokové reakce se vyhlášení SPA doporučuje až po ověření skutečného stavu na vodních tocích. Rovněž kvantifikovaná předpověď srážek není zatím dostatečně spolehlivá, zejména v určení lokalizace srážek ve vztahu k malým povodím, aby mohla být jediným podkladem pro vyhlášení SPA.

Užitečnou pomůckou pro povodňové orgány, při rozhodování o velikosti potenciálně nebezpečné limitní srážky v daném čase a místě, mohou být výstupy aplikace indikátor přívalových srážek (Flash Flood Guidance), které jsou součástí presentace HPPS ČHMÚ. Tato aplikace pomocí jednoduchého hydrologického modelu průběžně simuluje nasycenost území v závislosti na jeho fyzicko-geografických charakteristikách a spadlých srážkách. Výsledkem jsou mapy v gridu 3x3 km, udávající jednak ukazatel nasycení, jednak velikost 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by mohla v daném území způsobit povodňovou situaci na malých povodích. Prvním impulsem aktivizujícím povodňové orgány obcí je obvykle výstražná informace ČHMÚ na nebezpečí výskytu vydatných srážek, případně bouřek, v určitém regionu. Povodňové orgány v takovém případě mají věnovat zvýšenou pozornost srážkám spadlým v jejich územním obvodu, zejména v povodí drobných toků nad obcí. K tomu mohou využít sdruženou srážkovou informaci na webové presentaci HPPS (http://hydro.chmi.cz/hpps), přímé údaje ze srážkoměrných stanic ČHMÚ nebo s.p. Povodí presentované na jejich webových stránkách, údaje ze srážkoměrných stanic lokálního výstražného systému (pokud je v obci vybudován), případně údaje z jiných dosažitelných zdrojů. Aplikace indikátor přívalových povodní pak poskytuje povodňovému orgánu orientační informaci, jak velká srážka může být v dané lokalitě a daném čase potenciálně nebezpečná. Odtoková reakce na spadlé intenzivní srážky v malých povodích bývá velmi rychlá a přívalová povodeň může přijít v desítkách minut.

- 5.5	Přirozená povodeň ovlivněna ledovými jevy na tocích - Zásady vyhlašování SPA

- Vyhlašování SPA v období mrazů

Příchodem větších celodenních mrazů toky s malou rychlostí vody zamrznou a v tocích s větším sklonem dna a rychlostí vody se začne tvořit vnitrovodní led a následně ledová kaše nebo dnový led. Toky, které rychle zamrznou, nepředstavují v období mrazů nebezpečí. Nebezpečí ledových povodní je na tocích, které nezamrzají souvislou ledovou pokrývkou a ve kterých se vyskytuje dnový led nebo chod ledové kaše.

Na počátku období větších celodenních mrazů je velká produkce ledové kaše, množství ledu v korytě poměrně rychle narůstá, protože je velký rozsah volné hladiny. S rozvojem břehového ledu a ledové pokrývky produkce ledu klesá a většinou po 10 - 14 dnech celodenních mrazů nastává ustálený stav. Tok z velké části zamrzne a led již téměř neroste a ledové poměry zůstávají většinou nezměněné až do doby oblevy. To platí o tocích s chodem ledové kaše. U toků s režimem dnového ledu toto neplatí a led v korytě většinou roste celé mrazové období.

- S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při prohlídkách toku věnuje pozornost především místům, kde se v minulosti vytvořily ledové nápěchy. Informuje místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci a navrhuje vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

1.SPA - bdělost nastává při zjištění chodu ledové kaše.

2.SPA - pohotovost se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového nápěchu, u kterého je předpoklad, že může způsobit vybřežení vody a škody.

3.SPA - ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje zatopení a vznik větších škod.

- U balvanitých toků, které nezamrzají, ale tvoří se v nich intenzivně dnový led, je nutné věnovat pozornost růstu dnového ledu a hodnotit nebezpečí možného náhlého odchodu ledu doprovázeného velkou vlnou vody a ledu. Ke vzniku takové vlny je nutná větší tloušťka dnového ledu. Její nebezpečná velikost závisí na místních poměrech. Někdy může postačit tloušťka jen 10 cm.

1.SPA - bdělost nastává při prvním zjištění růstu dnového ledu.

2.SPA - pohotovost se vyhlašuje v době, kdy tloušťka dnového ledu dosáhne nebezpečné hodnoty (podle individuálního posouzení správce vodního toku).

3.SPA - ohrožení se vyhlašuje pokud bezprostřední nebezpečí chodu vlny vody a ledu korytem představuje ohrožení životů v území podél toku. V takovém případě by měl být vyhlášen zákaz vstupu do ohroženého území.

Vyhlašování SPA v období tání

- Rozsáhle zamrzlé vodní toky představují nebezpečí ledové povodně. Toto nebezpečí se stává aktuální příchodem náhlého velkého oteplení, kdy je nebezpečí zvýšení průtoku.

1.SPA - bdělost nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí.

- v případech extrémního zalednění koryta dochází většinou k vylití vody z koryta již při relativně malém zvýšení průtoku. Místa extrémního zalednění je nutné nalézt ještě v období mrazů a posoudit jejich nebezpečnost. Jestliže hrozí nebezpečí škod, je potřebné učinit opatření. Extrémní zalednění se vyskytuje především u menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.

2.SPA - pohotovost se vyhlašuje na počátku odchodu ledu nebo při nebezpečí chodu ledu.

- 2. SPA vyhlašuje povodňový orgán na návrh správce toku. Velké ledové povodně se vyskytují za odchodu ledu. Zvýšený průtok uvolní led a dá jeho kry do pohybu. Odchod ledu začíná většinou na horním toku a postupuje dolů tokem. Směrem po toku se zvětšuje množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější. K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.

3.SPA - ohrožení se vyhlašuje při nebezpečném chodu ledu a tvorbě ledových zácp, zvláště pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí škody.

- 3. SPA vyhlašuje povodňový orgán na návrh správce toku.